ЛОТ №1

Техническая спецификация

на поставку антенны

Поставка Товара, осуществляется на склад ОАВП «Аральск» по адресу: Кызылординская область, Аральский район, город Аральск

Срок поставки Товара: до 31 декабря 2013 г.

Страна происхождения: Великобритания

Производитель: TeamSimoco

Требования к оборудованию

Таблица 1

| № | ОБОЗНАЧЕНИЕ | № части / Теговый номер | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. тенге без НДС | Стоимость, тенге, без НДС | Стоимость, тенге, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коллинеарная антенна | 7533400 | шт | 2 |  |  |  |

Основные характеристики коллинеарной антенны 7533400

| Диапазон частот | 400-440МГц |
| --- | --- |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Потери на отражение | <1.5:1 |
| Максимальная входная мощность | 150Вт |
| Усиление в главном направлении | 3дБd |
| Ширина главного лепестка на уровне 3 дБ | Плоскость H 360º Плоскость E 35º |
| Подстройка | 0º |
| Поляризация | Вертикальная |
| Соединение | Типа N или разъем 7/16 DIN |
| Молниезащита | Прямое заземление |
| Крепежные скобы | Встроенные зажимы |
| Типовая масса | 1.5кг |
| Типовая длина | 1500мм |
| Типовая ветровая нагрузка при 45м/с | 35N |

- На поставленный Товар действуют стандартные гарантийные сроки и условия производителя, которые составляют 12 (двенадцать) месяцев с момента  ввода  Товара в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с момента осуществления поставки Товара;

- Поставка оборудования предназначена для замены существующего оборудования, установленного на объектах Товарищества. В этой связи Поставщик признает и гарантирует, что все поставляемое оборудование согласно настоящей Таблице №1 новое, не восстановленное и полностью совместимо с существующим оборудованием по габаритам, способам крепления и установки, типу подключения к процессу и другим параметрам, необходимым для последующего беспрепятственного монтажа  в существующее оборудование.

ЛОТ №2

Техническая спецификация

на поставку антенны

Поставка Товара, осуществляется на склад ОАВП «Аральск» по адресу: Кызылординская область, Аральский район, город Аральск

Срок поставки Товара: до 31 декабря 2013 г.

Страна происхождения: Великобритания

Производитель: TeamSimoco

Требования к оборудованию

Таблица 1

| № | ОБОЗНАЧЕНИЕ | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. тенге без НДС | Стоимость, тенге, без НДС | Стоимость, тенге, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Портативная антенна для носимых радиостанции HT986T | шт | 10 |  |  |  |

- На поставленный Товар действуют стандартные гарантийные сроки и условия производителя, которые составляют 12 (двенадцать) месяцев с момента  ввода  Товара в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с момента осуществления поставки Товара;

- Поставка оборудования предназначена для замены существующего оборудования, установленного на объектах Товарищества. В этой связи Поставщик признает и гарантирует, что все поставляемое оборудование согласно настоящей Таблице №1 новое, не восстановленное и полностью совместимо с существующим оборудованием по габаритам, способам крепления и установки, типу подключения к процессу и другим параметрам, необходимым для последующего беспрепятственного монтажа  в существующее оборудование.

ЛОТ №3

Техническая спецификация

на поставку радиостанции

Поставка Товара, осуществляется на склад ОАВП «Аральск» по адресу: Кызылординская область, Аральский район, город Аральск

Срок поставки Товара: до 31 декабря 2013 г.

Страна происхождения: Великобритания

Производитель: TeamSimoco

Требования к оборудованию

Таблица 1

| № | ОБОЗНАЧЕНИЕ | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. тенге без НДС | Стоимость, тенге, без НДС | Стоимость, тенге, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ручная носимая станция HT986T (Entel) | шт | 6 |  |  |  |

Основные характеристики искробезопасной рации

| РЧ выходная мощность ATEX | IIA 4 Вт (УВЧ) IIC 1 Вт |
| --- | --- |
| Частотный диапозон УВЧ | 400 to 470MГц |
| Каналы | 31023 |
| Окружающая защита | не ниже IP65 погружение 5м на 1 час |
| Военный стандарт | MIL STD 810C/D/E/F |
| Размеры | 130мм(в) x 59.5мм(ш) x 37мм(д) |
| Вес | 277г (с аккумуляторм и антенной) |
| Аудио выход | 660мВт - искажения: < 3% @ 500мВт |

- На поставленный Товар действуют стандартные гарантийные сроки и условия производителя, которые составляют 12 (двенадцать) месяцев с момента  ввода  Товара в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с момента осуществления поставки Товара;

- Поставка оборудования предназначена для замены существующего оборудования, установленного на объектах Товарищества. В этой связи Поставщик признает и гарантирует, что все поставляемое оборудование согласно настоящей Таблице №1 новое, не восстановленное и полностью совместимо с существующим оборудованием по габаритам, способам крепления и установки, типу подключения к процессу и другим параметрам, необходимым для последующего беспрепятственного монтажа  в существующее оборудование.

ЛОТ №4

Техническая спецификация

на поставку радиостанции

Поставка Товара, осуществляется на склад ОАВП «Аральск» по адресу: Кызылординская область, Аральский район, город Аральск

Срок поставки Товара: до 31 декабря 2013 г.

Страна происхождения: Великобритания

Производитель: TeamSimoco

Радиостанция фиксированная, мобильная  в количестве – 2 шт.

Состав комплекта:

Фиксированная мобильная трубка – 2 шт;

Фиксированный мобильный трансивер– 2 шт;

Фиксированный мобильный блок питания– 2 шт.

Требования к оборудованию

Таблица 1

| № | ОБОЗНАЧЕНИЕ | № части / Теговый номер | Цена за ед. тенге без НДС | Стоимость, тенге, без НДС | Стоимость, тенге, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фиксированная мобильная трубка | MA-9030STD |  |  |  |
| 2 | Фиксированный мобильный трансивер | MO-TU-XD0100 |  |  |  |
| 3 | Фиксированный мобильный блок питания | MA-TSX2000EU |  |  |  |

- На поставленный Товар действуют стандартные гарантийные сроки и условия производителя, которые составляют 12 (двенадцать) месяцев с момента  ввода  Товара в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с момента осуществления поставки Товара;

- Поставка оборудования предназначена для замены существующего оборудования, установленного на объектах Товарищества. В этой связи Поставщик признает и гарантирует, что все поставляемое оборудование согласно настоящей Таблице №1 новое, не восстановленное и полностью совместимо с существующим оборудованием по габаритам, способам крепления и установки, типу подключения к процессу и другим параметрам, необходимым для последующего беспрепятственного монтажа  в существующее оборудование.

ЛОТ №5

Техническая спецификация

на поставку радиостанции

Поставка Товара, осуществляется на склад ОАВП «Аральск» по адресу: Кызылординская область, Аральский район, город Аральск

Срок поставки Товара: до 31 декабря 2013 г.

Страна происхождения: Великобритания

Производитель: TeamSimoco

Радиостанция автомобильная в количестве – 6 шт.

Состав комплекта:

Автомобильная трубка  – 6 шт.

Автомобильный трансивер  – 6 шт.

Микрофон – 6 шт.

Монтажный комплект – 6 шт.

Автомобильная антенна – 6 шт.

Требования к оборудованию

Таблица №1

| № | ОБОЗНАЧЕНИЕ | № части / Теговый номер | Цена за ед. тенге без НДС | Стоимость, тенге, без НДС | Стоимость, тенге, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная трубка | MA-9030STD |  |  |  |
| 2 | Автомобильный трансивер | MO-TU-XD0100 |  |  |  |
| 3 | Микрофон | MA-9030MIC |  |  |  |
| 4 | Монтажный комплект | TSL-VEH-INST-KIT |  |  |  |
| 5 | Автомобильная антенна | M8 PANEL MOUNT |  |  |  |

- На поставленный Товар действуют стандартные гарантийные сроки и условия производителя, которые составляют 12 (двенадцать) месяцев с момента  ввода  Товара в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с момента осуществления поставки Товара;

- Поставка оборудования предназначена для замены существующего оборудования, установленного на объектах Товарищества. В этой связи Поставщик признает и гарантирует, что все поставляемое оборудование согласно настоящей Таблице №1 новое, не восстановленное и полностью совместимо с существующим оборудованием по габаритам, способам крепления и установки, типу подключения к процессу и другим параметрам, необходимым для последующего беспрепятственного монтажа  в существующее оборудование.

ЛОТ №6

Техническая спецификация

на поставку аккумуляторных батареи

Поставка Товара, осуществляется на склад ОАВП «Аральск» по адресу: Кызылординская область, Аральский район, город Аральск

Срок поставки Товара: до 31 декабря 2013г.

Требования к оборудованию:

Тип: литий-ион

Выходное напряжение: 7,4 В.

Емкость батареи: 1800 мА*ч.

Стандарт взрывобезопасности: ATEX.

Цвет: черный.

Таблица 1

| № | Наименование/ Площадка базовой станции | Кол-во | Ед. Изм. | Цена за ед. тенге без НДС | Стоимость, тенге, без НДС | Стоимость, тенге, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | аккумулятор CNB950E для ручной носимой станции HT986T (Entel) | 30 | шт |  |  |  |

- На поставленный Товар действуют стандартные гарантийные сроки и условия производителя, которые составляют 12 (двенадцать) месяцев с момента  ввода  Товара в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с момента осуществления поставки Товара;

- Поставка оборудования предназначена для замены существующего оборудования, установленного на объектах Товарищества. В этой связи Поставщик признает и гарантирует, что все поставляемое оборудование согласно настоящей Таблице №1 новое, не восстановленное и полностью совместимо с существующим оборудованием по габаритам, способам крепления и установки, типу подключения к процессу и другим параметрам, необходимым для последующего беспрепятственного монтажа  в существующее оборудование.

ЛОТ №7

Техническая спецификация

на поставку сумки для рабочего инструмента

Поставка Товара, осуществляется на склад ОАВП «Аральск» по адресу: Кызылординская область, Аральский район, город Аральск

Срок поставки Товара: до 31 декабря 2013 г.

Страна происхождения: Великобритания

Производитель: TeamSimoco

Требования к оборудованию

Таблица 1

| № | ОБОЗНАЧЕНИЕ | № части / Теговый номер | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. тенге без НДС | Стоимость, тенге, без НДС | Стоимость, тенге, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сумка для переноски радиостанции HT986T | 6050-0003 | шт | 10 |  |  |  |

- На поставленный Товар действуют стандартные гарантийные сроки и условия производителя, которые составляют 12 (двенадцать) месяцев с момента  ввода  Товара в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с момента осуществления поставки Товара;

- Поставка оборудования предназначена для замены существующего оборудования, установленного на объектах Товарищества. В этой связи Поставщик признает и гарантирует, что все поставляемое оборудование согласно Таблице №1  полностью совместимо с существующим оборудованием по габаритам, способам крепления и установки, типу подключения к процессу и другим параметрам, необходимым для последующего беспрепятственного монтажа  в существующее оборудование и в точки отбора технологических параметров измеряемых процессов.

ЛОТ №8

Техническая спецификация

на поставку зарядного устройства

Поставка Товара, осуществляется на склад ОАВП «Аральск» по адресу: Кызылординская область, Аральский район, город Аральск

Срок поставки Товара: до 31 декабря 2013 г.

Страна происхождения: Великобритания

Производитель: TeamSimoco

Требования к оборудованию

Таблица 1

| № | ОБОЗНАЧЕНИЕ | № части / Теговый номер | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. тенге без НДС | Стоимость, тенге, без НДС | Стоимость, тенге, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зарядное устройство для носимых радиостанции HT986T | 6070-0100 | шт | 5 |  |  |  |

- На поставленный Товар действуют стандартные гарантийные сроки и условия производителя, которые составляют 12 (двенадцать) месяцев с момента  ввода  Товара в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с момента осуществления поставки Товара;

- Поставка оборудования предназначена для замены существующего оборудования, установленного на объектах Товарищества. В этой связи Поставщик признает и гарантирует, что все поставляемое оборудование согласно настоящей Таблице №1 новое, не восстановленное и полностью совместимо с существующим оборудованием по габаритам, способам крепления и установки, типу подключения к процессу и другим параметрам, необходимым для последующего беспрепятственного монтажа  в существующее оборудование.