ТИПОВОЙ ДОГОВОР

об оказании услуг по обследованию состояния подводных переходов

магистрального нефтепровода Атасу-Алашанькоу

г. Алматы							                 «____»________201___года

ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Го И и первого заместителя Генерального директора Елеукулова Е.Н., действующих на основании Устава, с одной стороны и __________________________________, в лице ___________________________, действующего на основании ____________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании _______________________________, заключили настоящий договор об оказании услуг по обследованию состояния подводных переходов магистрального нефтепровода Атасу-Алашанькоу (далее - Договор) о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг по обследованию состояния подводных переходов (далее – Услуги) магистрального нефтепровода Атасу-Алашанькоу (далее – Нефтепровод) общей протяженностью 48,2 км, диаметром 813 мм (32¨) согласно Техническому заданию (спецификации) на оказание услуг по обследованию  подводных переходов магистрального нефтепровода Атасу-Алашанькоу (ППМН)                          (далее – Техническое задание), указанному в приложении 1 к Договору, а Заказчик принимает и оплачивает надлежаще оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора.

- Общая сумма Договора и порядок осуществления платежей

  - Общая сумма Договора составляет ________________________________ тенге, с учетом НДС.

  - Общая сумма Договора в течение срока действия Договора не подлежит изменению в сторону увеличения.

2.3.	Оплата по Договору производится следующим образом:

2.3.1. I – й этап (подготовительный этап):

Заказчик оплачивает _________________________ тенге, с учетом НДС (что составляет 15% от общей суммы Договора) в течение 20 (двадцати) календарных дней, по факту оказания Услуг в соответствии с Календарным планом оказания услуг (приложение 2/1), после подписания Сторонами акта приемки оказанных услуг (приложение 4) и получения от Исполнителя  оригинала счета-фактуры;

2.3.2. II - й этап (полевой этап):

Заказчик оплачивает ____________________________тенге, с учетом НДС (что составляет 45% от общей суммы Договора) в течение 20 (двадцати) календарных дней, по факту оказания Услуг в соответствии с Календарным планом оказания услуг, после подписания Сторонами акта приемки оказанных услуг и получения от Исполнителя оригинала счета-фактуры;

2.3.3. III - й этап (заключительный этап):

Заказчик оплачивает _________________________ тенге, с учетом НДС (что составляет 40% от общей суммы Договора) в течение 20 (двадцати) календарных дней, после оказания Услуг в соответствии Календарным планом оказания услуг, подписания Сторонами акта приемки оказанных услуг, получения от Исполнителя оригинала счета-фактуры, при условии выполнения Исполнителем всех обязательств по Договору, отсутствия у Заказчика претензий к качеству оказанных Услуг и срокам оказания Услуг, представления Исполнителем расчета доли казахстанского содержания в соответствии с Единой методикой расчета организациями казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2010 года № 964 (далее–Единая методика) по форме в соответствии с приложением 3 к Договору и подписания Сторонами акта сверки взаимных расчетов по оказанным Услугам и произведенным платежам, а также на основании локальных, объектных и сводных смет затрат на работы по ремонту выявленных дефектов подводных переходов Нефтепровода и другие ремонтно-восстановительные работы, предоставленных Исполнителем по запросу Заказчика (с учётом оказанных Услуг).

2.4. Счет-фактура и акт приемки оказанных Услуг, оформленные не надлежащим образом, подлежат возврату и переоформлению, после чего Заказчик оплачивает оказанные Услуги в течение 20 (двадцати) календарных дней.

2.5. Ежеквартально до 12-го числа месяца, следующего за отчетным, Стороны проводят сверку всех платежей и оказанных Услуг, осуществленных за предыдущий период путем подписания акта сверки взаиморасчетов.

- Права и обязанности Сторон

  - Исполнитель обязуется:

    - выполнить обследование состояния подводных переходов Нефтепровода с целью определения текущего состояния Нефтепровода, изменения положения Нефтепровода с момента начала эксплуатации, определения дефектов геометрии, выявления дефектов стенок трубы, поперечных и продольных сварных швов, а также определения статической прочности и представить отчеты по оказанным Услугам и паспорта на подводные переходы Нефтепровода;

    - в соответствии с условиями Договора (приложения 1, 2/1 и 2/2 к Договору), своими силами, инструментами и механизмами, полностью завершить оказание Услуг и сдать их Заказчику с представлением отчетов по оказанным Услугам и паспортов на подводные переходы Нефтепровода в срок до 1 декабря 2012 года;

    - оказывать Услуги в соответствии с Техническим заданием (приложение 1 к Договору);

    - ежеквартально до 2 (второго) числа, месяца следующего за отчетным кварталом, представлять Заказчику подписанный со своей стороны акт сверки взаиморасчетов;

    - нести ответственность за своевременное и качественное оказание Услуг, предусмотренных Договором, а также за недостатки связанные с оказанием Услуг, включая доработки и исправления, обнаруженные после подписания акта приемки оказанных Услуг, в течение 12 месяцев. Перечень необходимых доработок и исправлений указывается в акте несоответствия, составленном и подписанном Сторонами. Исполнитель должен устранить недостатки в оказанных Услугах в срок, предусмотренный пунктом 4.9 Раздела 4 Договора;

    - незамедлительно в письменном виде информировать Заказчика об обнаружении невозможности получить ожидаемые результаты или нецелесообразности продолжения оказания Услуг;

    - представлять Заказчику расчет доли казахстанского содержания в оказанном объеме Услуг в соответствии с Единой методикой на условиях Договора, с приложением копий сертификатов происхождения товара формы СТ-KZ (при их наличии), документа, содержащего сведения о доле фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников Исполнителя за подписью первого руководителя и документа, содержащего сведения о доле фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников субподрядчиков, в случае их привлечения;

    - представлять Заказчику точную и полную информацию об Услугах, которые уже оказаны, и своевременно представлять всю отчетную документацию;

    - не публиковать, не разглашать, не продавать, не дарить, не отчуждать в иной форме, и не передавать третьим лицам, без письменного согласия Заказчика, сведения, информацию и научно-технические результаты полученные при оказании Услуг;

    - до начала оказания Услуг посетить объекты Нефтепровода Заказчика для уточнения местоположения подводных переходов, элементов Нефтепровода, определения предполагаемой базы для обслуживания оборудования и жилья для персонала, задействуемого при оказании Услуг;

    - применять оборудование в соответствии с Техническим заданием, указанным в приложении 1 к Договору;

    - за свой счет осуществить доставку оборудования, материалов к месту оказания Услуг и обеспечить его вывоз после завершения оказания Услуг;

    - самостоятельно нести расходы и обязательства по процедурам таможенной очистки, выполнению других формальностей при ввозе оборудования и вывозе после завершения оказания Услуг;

    - принимать решение о применении очередного оборудования по согласованию с Заказчиком;

    - обеспечить соответствие комплексного технического отчета и Паспорта ППМН требованиям Технического задания (приложение 1 к Договору) и содержание данных позволяющих определить фактическое состояние подводных переходов Нефтепровода, состояние переходов в паводковый период, прогноз по качеству изоляции и местоположения Нефтепроводов на период до 3 (трех) лет, а также местоположение подводных переходов  с привязкой к DGPS-координатам;

    - предоставить Заказчику по запросу (с учётом оказанных Услуг) локальные, объектные и сводные сметы затрат на работы по ремонту выявленных дефектов подводных переходов Нефтепровода и другие необходимые ремонтно-восстановительные работы;

    - ежемесячно предоставлять Заказчику отчеты по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды по форме, согласно приложению 6 к Договору;

    - нести ответственность за нанесение ущерба Нефтепроводу, в процессе оказания услуг по своей вине;

    - самостоятельно нести ответственность за сохранность оборудования в процессе оказания Услуг.

  - Исполнитель имеет право:

    - после надлежащего оказания Услуг, подписания Сторонами акта приема оказанных услуг и представления счета-фактуры, требовать оплаты Услуг в соответствии с условиями Договора.

  - Заказчик обязуется:

    - принять надлежащим образом оказанные Услуги;

    - произвести оплату за оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора;

    - в целях оказания Услуг обеспечить беспрепятственный доступ персоналу, авто- и спецтехнике  Исполнителя к наземным участкам Нефтепровода.

  - Заказчик вправе:

    - требовать от Исполнителя принятия мер, необходимых для надлежащего оказания Услуг;

    - требовать от Исполнителя оказания Услуг, в сроки, предусмотренные приложением 2/1 к Договору;

    - по своему усмотрению использовать результаты оказанных Услуг;

    - требовать у Исполнителя всю необходимую информацию по вопросам казахстанского содержания;

    - удерживать суммы штрафных санкций из сумм подлежащих оплате Исполнителю;

    - требовать от Исполнителя предоставления по запросу Заказчика (с учётом оказанных Услуг) локальные, объектные и сводные сметы затрат на Услуги по ремонту выявленных дефектов подводных переходов Нефтепровода и другие необходимые ремонтно-восстановительные работы.

- Порядок и срок оказания Услуг

4.1. График оказания Услуг уточняется Исполнителем на месте оказания Услуг, и согласовываются с Заказчиком без изменения установленного общего срока продолжительности Услуг, предусмотренной Календарным планом оказания услуг (приложение 2/1 к Договору).

4.2. Если Исполнитель по своей вине не в состоянии завершить оказание Услуг в установленный Договором срок, а также нарушает согласованный график оказания Услуг (приложения 2/1 и 2/2 к Договору), Заказчик имеет право расторгнуть Договор и назначить нового Исполнителя с отнесением на выбывающего Исполнителя, понесенных убытков и выплаты штрафных санкций, установленных Договором.

4.3. Если обнаружен любой из объемов Услуг, который не учтен в Договоре, но необходим для завершения оказания Услуг, Исполнитель за свой счет, риск и в наиболее кратчайший период времени окажет дополнительные Услуги, не учтенные в приложениях 2/1 и 2/2 к Договору. В любом случае у Исполнителя не возникает права требования от Заказчика возмещения средств, израсходованных на оказание дополнительных Услуг.

4.4. После выполнения каждого этапа оказания Услуг, предусмотренных  приложениями 2/1 и 2/2, Исполнитель направляет на рассмотрение и подписание Заказчику акта приемки оказанных услуг.

4.5. Заказчик после получения акта приемки оказанных услуг и актов приема – передачи технических отчетов, обязан подписать их или направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных Услуг, уполномоченными представителями обеих Сторон подписывается двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Исполнитель обязуется в сроки, оговоренные в данном акте, устранить все недостатки в оказанных Услугах.

4.6. Услуги считаются выполненными после подписания Сторонами акта приемки оказанных услуг и актов приема – передачи технических отчетов.

4.7. III – й этап (заключительный этап) оказания Услуг производятся с презентацией комплексного технического отчета о фактическом состоянии подводных переходов и Паспортов ППМН.

4.8. Если в течение 12 месяцев после подписания акта приемки оказанных услуг Заказчик уведомит Исполнителя о наличии недостатков в отчетах, то Исполнитель в течение месяца за свой счет устранит выявленные недостатки и представит Заказчику доработанные отчеты по оказанным Услугам. В случае невозможности устранения недостатков в отчетах по оказанным Услугам, Исполнитель возместит Заказчику стоимость Услуг, оказанных с недостатками.

4.9. Исполнитель гарантирует представление достоверных сведений о фактическом состоянии подводных переходов Нефтепровода и обеспечит авторский надзор с представлением письменного гарантийного письма в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Сторонами акта приемки оказанных услуг.

- Ответственность сторон

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Исполнитель и/или Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

  - За неоплату Заказчиком оказанных Услуг в установленный Договором срок, Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 0,1 % от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не более 5 % от суммы, подлежащей оплате.

  - За несвоевременное оказание Услуг по вине Исполнителя Заказчик вправе требовать от Исполнителя выплаты штрафа в размере 0,1% от стоимости услуг согласно пункту 2.1 Договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости услуг.

  - При обнаружении недостатков, возникших по вине Исполнителя, по требованию Заказчика своими силами и за свой счет устранить недостатки.

- Обстоятельство непреодолимой силы (Форс-мажор)

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-либо иным образом препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по Договору), при условии, что эти обстоятельства сделали невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору.

  - Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

  - Любая из Сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5-ти календарных дней с даты их наступления информировать другую сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены уполномоченным органом Республики Казахстан или Торгово-промышленной палатой.

  - Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства по Договору.

  - Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Сторонами будет существовать свыше двух месяцев, то Стороны имеют право расторгнуть  Договор и произвести взаиморасчеты.

- Конфиденциальность

  - Документация и любая информация, передаваемые Сторонами друг другу по Договору, являются конфиденциальными и не будут ими опубликовываться и/или распространяться для всеобщего сведения, a также передаваться третьим лицам  без предварительного письменного согласия на то другой стороны, за исключением уполномоченных государственных органов, имеющих право требовать информацию по Договору.

  - В  случае  обнаружения  условий  или  технических  средств, способствующих нарушению конфиденциальности, Стороны немедленно ставят в известность друг друга.

- Порядок разрешения споров

  - Заказчик и Исполнитель примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении Договора или в связи с ним, путем переговоров.

  - Если споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, то разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- Гарантии

9.1.  Исполнитель в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Сторонами Договора представляет Заказчику безусловную и безотзывную банковскую гарантию исполнения Договора в размере 10% (десять процентов)  от стоимости Договора на сумму         __________________________________тенге либо перечисляет на банковский счет Заказчика денежное обеспечение исполнения Договора в размере _____________________тенге. Заказчик возвращает денежное обеспечение исполнения Договора на банковский счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами акта приемки оказанных услуг по III – му этапу (заключительный этап).

9.2. Банковская гарантия исполнения Договора представляется по форме, установленной в приложении 5 к Договору. Срок действия банковской гарантии исполнения Договора не должен истекать ранее, чем через 30 (тридцать) календарных дней после завершения действия Договора. Данная гарантия должна оставаться в силе по 31 января 2013 года. В случае необходимости Исполнитель обязан продлить действие гарантии исполнения Договора до даты, согласованной Заказчиком. Заказчик принимает гарантию исполнения Договора только после свифтового подтверждения данной гарантии от банка-гаранта.

9.3. Если Исполнитель не оказывает Услуги в соответствии с требованиями Договора или не продлевает гарантию исполнения Договора, как указано выше, Заказчик может воспользоваться своими правами по гарантии исполнения Договора или денежному обеспечению исполнения Договора.

9.4. Все банковские сборы, применимые к выдаче банковской гарантии покрываются исключительно за счет Исполнителя.

10. Срок действия Договора

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2012 года, а в части взаиморасчетов, а также обязательств, предусмотренных разделом 3 Договора, до их полного и надлежащего исполнения Сторонами.

11. Страхование

11.1. Каждая из Сторон производит страхование своего персонала и имущества в соответствии с Законодательством Республики Казахстан.

12. Применимое законодательство

12.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13. Прочие условия

13.1.	Договор включает в себя следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

приложение 1: – Техническое задание (спецификация) на  оказание услуг по обследованию подводных переходов магистрального нефтепровода Атасу-Алашанькоу (ППМН);

приложение 2/1 – Календарный план оказания услуг;

приложение 2/2 – Форма Графика оказания услуг по обследованию подводных переходов нефтепровода Атасу-Алашанькоу через р. Темир, Эмба.;

приложение 3 – Форма предоставления расчета доли казахстанского содержания;

приложение 4 – Форма Акта приемки оказанных услуг;

приложение 5 – Форма банковской гарантии исполнения Договора;

# приложение 6 – Ежемесячный отчет по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды для ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».

13.2.  Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу без письменного согласия другой Стороны.

13.3.   Заказчик выдает Исполнителю всю необходимую информацию в рамках исполнения Договора для качественного и своевременного оказания Услуг.

13.4.   Все изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Все переговоры и переписка между Сторонами, имевшие место до подписания Договора, теряют силу со дня его подписания.

13.5. Любая Сторона может расторгнуть Договор, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, письменно предупредив об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 дней до расторжения. При расторжении Договора Стороны подписывают соответствующее соглашение о расторжении Договора.

13.6.  Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.7. Заказчик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления Исполнителем недостоверной информации по доле казахстанского содержания.

13.8. В случае изменения реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга в течение 5 (пяти) календарных дней обо всех изменениях.

14. Реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» РК, 050008, г. Алматы, пр. Абая 109 В РНН: 600 900 539 765, БИН: 040 740 001 832 ИИК: KZ936010131000037169 (KZT) БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана», г. Алматы, ИИК: KZ379261802148648000, БИК: KZKOKZKX, АО «Казкоммерцбанк» Свидетельство о постановке на учет по НДС Серия 60001 № 0022261 от 20.11.2009 года. Генеральный директор __________________ Го И Первый заместитель Генерального директора __________________ Елеукулов Е.Н. М.П. | Исполнитель: (должность) ______________ ____________________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

приложение 1

- к Типовому договору на оказание услуг по обследованию

- подводных переходов нефтепровода Атасу-Алашанькоу

- от «___» __________ 201__ года

# Техническое задание (спецификация)

- на оказание услуг по обследованию подводных переходов

магистрального нефтепровода "Атасу-Алашанькоу" (ППМН).

| № | Наименование | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | МН "Атасу-Алашанькоу", ППМН через р. Жаманозек (Ø813 мм; Lширина русла в межень-19,00 м; L между задвижками-27 км;) | III - IV квартал 2012 года |
| 1.2 | МН "Атасу-Алашанькоу", ППМН через р. Тентек (Ø 813 мм, Lширина русла в межень -50,15 м; L между задвижками-14,2 км;) | III - IV квартал 2012 года |
| 1.3 | МН "Атасу-Алашанькоу", ППМН через р. Жаманты (Ø 813 мм, Lширина русла в межень -14,00 м; L между задвижками-2 км;) | III - IV квартал 2012 года |
| 1.4 | МН "Атасу-Алашанькоу", ППМН через р. Ыргайты (Ø 813 мм, Lширина русла в межень -10,00 м; L между задвижками-3 км;) | III - IV квартал 2012 года |
| 1.5 | МН "Атасу-Алашанькоу", ППМН через р. Токты (Ø 813 мм, Lширина русла в межень -9,17 м; L между задвижками-2 км;) | III - IV квартал 2012 года |

В состав подводных переходов магистрального нефтепровода (ППМН) входят следующие элементы:

- участок магистрального нефтепровода в границах подводного перехода с защитной и балластирующей конструкциями;

-  узлы береговой арматуры;

- берегоукрепительные сооружения, предназначенные для предотвращения размыва нефтепровода;

- сигнальные знаки охранной зоны подводного перехода;

-  указательные и створные знаки оси нефтепровода на береговых участках перехода;

- стационарные знаки постоянного съемочного обоснования;

- станции электрохимической защиты (ЭХЗ) нефтепровода;

- трансформаторные подстанции и линии электропередачи для обеспечения энергией электроприводов береговых задвижек ЭХЗ, линейной телемеханики, освещения;

- узлы отбора давления, смотровые колодцы, сигнализаторы прохождения внутритрубных устройств;

- система контроля среды в межтрубном пространстве;

Регион, место оказания услуг:

Республика Казахстан, Карагандинская область: р. Жаманозек, между ЛКУ № 3 (69 км МН) и ЛКУ №4 (96 км МН); Алматинская область: р.  Тентек, между ЛКУ №30 (777,8 км МН) и УППСОД №11 (792 км МН); р. Жаманты, между ЛКУ №32 (850 км МН) и ЛКУ №33 (852 км МН); р. Ыргайты, между ЛКУ №35 (887 км МН) и ЛКУ №36 (890 км); р. Токты, между ЛКУ №38 (924 км МН) и ЛКУ № 39 (926 км МН);

Цели оказания услуг:

- определение фактического технического состояния ППМН (исправное; работоспособное удовлетворительное, неудовлетворительное, предаварийное, неработоспособное)

- прогнозирование плановых и вертикальных деформаций русла в районе перехода для принятия мер по обеспечению надежности его дальнейшей эксплуатации;

- определение возможности дальнейшей эксплуатации на технологических и проектных режимах;

- определение необходимых мероприятий для улучшения технического состояния ППМН;

Методологической основой работ по обследованию являются:

- СТ АО 38440351-4.011-2008 – Магистральные нефтепроводы. Подводные переходы. Технические требования. АО «КазТрансОйл»

- СТ АО ИСМ 38440351-030-2008 – Требования к подрядным организациям. АО «КазТрансОйл»

- РД 51-3-96 «Регламент по техническому обслуживанию подводных переходов магистральных газопроводов через водные преграды»;

- РД 39-30-1060-64 «Инструкция по обследованию технического состояния подводных переходов магистральных нефтепроводов» 1991 ВНИИСПТнефть;

- Правила безопасности труда на водолазных работах, утвержденных постановлением Комитета Республики Казахстан по ЧС от 21.07.1998 г. №12;

- РД 153-39.4 «Правила ликвидации аварий и повреждений на магистральных нефтепроводах»;

- ГОСТ 12.3.012-77 «Работы водолазные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Швы сварные. Методы ультразвуковые;

- ГОСТ Р 52081-2003. Контроль неразрушающий. Метод магнитной памяти металла. Термины и определения. М. 2003 г.;

- ГОСТ 3242-79. Соединения сварные методы контроля качества.

Требования к Исполнителю:

- Исполнитель должен иметь лицензию на оказание услуг по существу технической спецификации.

- Предприятие и персонал, производящий работы по обследованию ППМН, квалификация руководителей и персонала должны отвечать требованиям нормативно-технической документации по существу оказываемых услуг.

- Персонал, выполняющий работы по обследованию ППМН, должен:

  - иметь соответствующее профессионально-техническое образование или пройти профессионально-техническую подготовку на производстве;

  - удостверение на право производства работ по обследованию ППМН;

  - проходить переаттестацию не реже 1 раз в год;

  - В составе бригады Исполнителя рекомендуется предусмотреть следующие специальности:

- Руководитель диагностической группы – специалист неразрушающего контроля 2 уровня квалификации;

- Инженер-дефектоскопист - специалист не разрушающего контроля 2 уровня квалификации

- Инженер-геодезист

- Инженер- металловед

- Руководитель спусков

- Водолазы 1-3 класса

- Инженер-гидротехник

- Для сравнения технических характеристик, Исполнителю рекомендуется применять оборудование, отвечающее ниже перечисленным требованиям, а также необходимо представить Заказчику следующие сведения о применяемом оборудовании:

  - перечень оборудования с техническими характеристиками;

  - паспорта на каждый тип оборудования;

  - год выпуска;

  - спецификацию дефектоскопов.

При выполнении работ по обследованию ППМН рекомендуется применять оборудование следующего характера:

Оборудование дефектоскопистов:

- ультразвуковой толщиномер, типа "Взлет" или аналогичный;

- твердомер, типа"Темп-2" или аналогичный;

- ультразвуковой толщиномер, "Булат 1S" или аналогичный;

- акустико-эмиссионная система, типа Локус 4320Д в комплекте со специализированными резонансными водонепроницаемыми датчиками (пр-во ЗАО "Элтест") или аналогичный;

- измеритель концентрации напряжений, типа ИКН-ЗМ12 или аналогичный;

- электронный тахеометр, типа "Trimble" или аналогичный;

- ультразвуковой дефектоскоп типа УД-2-102 "Пеленг" или аналогичный;

- Прибор визуального и измерительного контроля сварных швов и поверхности резервуара, типа УШС-2, ЩЦ-1 или аналогичный;

- приёмник-локатор системы построения карты расположения трубопроводов, типа RD 400 РСМ или аналогичный;

- мультиметр цифровой, типа "UNIT 70В" или аналогичный;

- анализатор коррозионной активности грунта комплексный АКГК или аналогичный;

- вертушка гидрометрическая, типа ГР-21М или аналогичный;

- GPS тахеометрический комплекс, типа Trimble 5700 или аналогичный;

- Подводные датчики;

Оборудование водолазное, основное:

- Шлем Суперлайт;

- Воздушный шланг;

- Кабель сигнал;

- Радиостанция ультракоротких волн, типа"Айком" или аналогичная;

- Рубаха ВРЭ;

- Грузы;

- Галоши;

- Водолазное бельё;

- Водолазный пояс;

- Водолазный нож;

- Воздушный фильтр;

- Инструменты для подводного обследования;

- Спускоподъемное приспособление (трап, спусковой конец , беседка);

- Гидрокостюм;

Оборудование водолазное, вспомогательное:

- Перфораторная установка;

- Видеокомплекс;

- Эхолот, типа GARMIN или аналогичный;

- Ручной компьютер;

- Светильник;

- Измерительный инструмент;

- Электростанция;

- Лодка с мотором;

- Гидромонитор;

- Грунтосос;

- Отбойный молоток;

- Компрессорные установки;

Состав и содержание услуг:

Исполнитель должен оказывать услуги по обследованию ППМН в соответствии с требованиями СТ АО 38440351-4.011-2008 «Магистральные нефтепроводы. Подводные переходы. Технические требования» и другой нормативно-технической документации, по существу оказываемых услуг.

Основными задачами обследования (обследуется техническое состояние всех составных частей объекта) ППМН является:

- технический осмотр ППМН;

- определение фактического положения трубопровода с погрешностью не более 0,5% от масштаба геодезической съемки;

- определение фактического высотного положения забалластированного трубопровода;

- определение толщины защитного слоя грунта до верха забалластированного трубопровода от дна водоема с погрешностью не более 0,1 м;

- определение наличия оголенных (размытых) и провисающих участков трубопровода;

- измерение высоты провиса трубопровода при необходимости (возвышение трубопровода над дном) с погрешностью не более 0,1 м и протяженности провиса не более 0,5 м для определения объема ремонтных работ по устранению провиса;

- определение мест нарушения сплошности изоляционного покрытия трубопровода;

- выявление изменений рельефа дна, местоположения береговых склонов и крупных аккумулятивных форм в русле по сравнению с предыдущим периодом (предыдущее обследование перехода), установление угрозы размыва трубы в результате русловых переформирований;

- оценка состояния сооружений защиты трубопровода от размыва;

- оценка состояния оборудования на береговых участках подводного перехода;

- определение наличия посторонних предметов в створе перехода;

Полное приборное обследование ППМН включает в себя 3 этапа:

- подготовительный этап;

- полевой этап;

- заключительный этап;

- Для оказания услуг по обследованию подводных переходов магистрального нефтепровода "Атасу-Алашанькоу", необходимо оформление допуска на объект у эксплуатирующей организации, при этом необходимо оформить следующие основные документы, согласно требованиям СТ АО ИСМ 38440351-030-2008 «Требования к подрядным организациям»:

  - Приложение А.2  (обязательное)  Перечень документов, предъявляемых Подрядчиком Заказчику:

- Список персонала подрядной организации, допускаемого на объект для производства работ.

- Копия приказа о назначении руководителей и производителей работ.

- План производства работ (далее - ППР), согласованный с Эксплуатирующей нефтепровод организацией и утвержденный Заказчиком в установленном порядке. (Данный документ должен предусмотреть все условия проведения работ, в том числе в части охраны труда и техники безопасности, охраны окружающей среды).

- Копии приказов о назначении ответственных лиц по эксплуатации и обслуживанию грузоподъемных машин, (вышек), за электрохозяйство по Правилам эксплуатации электроустановок потребителей, за газовое хозяйство, сосудов работающих под давлением, если потребуется.

- Техническая документация электрооборудования (комплектная трансформаторная подстанция, автоматический выключатель, электрический счетчик и т.д.) применяемые подрядчиком, если потребуется.

- Копия лицензии на ведение работ по водолазному обследованию подводных объектов.

- Список лиц, обслуживающих электрохозяйство с указанием групп по электробезопасности и назначением ответственных лиц, если потребуется.

- При необходимости запросить ТУ на подключение к электросетям Заказчика, если потребуется.

- Сертификат о поверке средств измерений, если потребуется.

- Разрешение и договор на отпуск и потребление воды, на снабжение электроэнергией, подключение к инженерным сетям заказчика и т.д., если потребуется.

- Удостоверения работников о проверке знаний требований охраны труда и промышленной безопасности, электробезопасности, безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов, газового хозяйства.

- Согласование ППР в территориальных органах УГК ЧС ПБ.

- Охрана окружающей среды – согласование в уполномоченном органе в области охраны окружающей среды;

  - Приложение А.3(обязательное) Основные требования, предъявляемые Подрядчику перед началом работ

- Пройти вводный инструктаж в подразделении Эксплуатирующей организации (по месту производства работ)

- До начала выполнения работ на территории объектов оформить акт-допуск подрядной организации в подразделении Эксплуатирующей организации (по месту производства работ)

- Оформить наряды-допуски на работы повышенной опасности в подразделении Эксплуатирующей организации (по месту производства работ) в установленном порядке.

- Для работ проводимых в охранной зоне магистрального трубопровода:

- Получить разрешение на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода в подразделении Эксплуатирующей организации (по месту производства работ).

- Получить технические условия на подключение электроустановок, если требуется;

- Оформить акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, если требуется.

Для выполнения работ и рационального планирования графика работ по обследованию ППМН необходимо составление Плана производства работ по обследованию ППМН (далее – ППР).

ППР должен включать в себя основные разделы следующего содержания:

- Подготовительный этап:

  - Сбор, изучение и камеральная обработка имеющейся технической документации на подводный переход, в том числе, проектной и исполнительной документации;

  - Предварительное планирование работ, формирование и подготовка полевых бригад, инструктаж персонала, проверка знаний, составление, согласование и утверждение графика выполнения работ.

  - Комплектование специальным оборудованием и автотранспортом.

  - Подготовка необходимых документов на производство работ (технологические регламенты работ, технические задания на полевые работы, запросы и согласования).

  - Определение маршрута выдвижения на объект. Получение необходимых согласований и разрешений на производство работ на ППМН.

- Полевой этап:

  - Рекогносцировка ППМН в границах между береговыми задвижками и прилегающего к переходу участка.

Применяемый метод:

- Осмотр и оценка ситуации в охранной зоне перехода;

- Установление местоположения береговых площадок запорной арматуры, наличие других объектов в техническом коридоре ППМН;

- Определение количества, расположения и сохранности пунктов съемочного обоснования, информационных знаков, маркерных пунктов и др., фотографирование объектов на береговых участках ППМН;

- Осмотр надводной части берегоукреплений (при наличии) и оценка ее состояния;

- Осмотр берега реки, определение по внешним признакам наличия зон размыва, оползней, промоин, провалов и пучения грунта;

- Определение расположения всех промерных створов и закрепление их створными вехами;

- Уточнение методики, последовательности и объема предстоящих работ;

- Оценка условия видимости между точками съемочного обоснования;

  - Приборное обследование трубопровода.

- Топогеодезические работы.

Применяемый метод:

Определение фактического планового положения трубопровода на подводном переходе с погрешностью не более 1 м. Топографическая съемка участка берега выполняется в масштабах 1:500-1:5000 геодезическими приборами с точностью, регламентированной нормативными документами. Определение фактического высотного положения трубопровода и измерение глубины залегания трубопровода в грунте (толщины защитного слоя грунта) с погрешностью не более 0,1 м. На топографический план должны быть нанесены: трубопровод, выявленные на береговых участках овраги, обрушения грунта вдоль берега, оползни, промоины, провалы и пучения грунта.

Определение наличия и протяженности обнаженных (размытых) участков трубопровода, возвышения над дном (высоты провиса) на участках размыва. Выполняется приборами поиска подземных коммуникаций работающих на основе электромагнитных и акустических методов, с использованием водолазной станции, щупа. На берегах закрепляется вехами створ, в котором выполняются промеры глубин. Количество промерных вертикалей определяется масштабом съемки в соответствии с нормативными документами.

Используемые приборы: электронный тахеометр, типаNikon NPL-332 или аналогичный; нивелир, типа CST/Berger 332 или аналогичный; рулетка 50 м; радиостанции носимые; токовый топограф системы построения карты расположения трубопроводов, типа RD 400 РСМ332 или аналогичный; подводная антенна с удвоенным диапазоном измерения, типа 10/SM1099332 или аналогичная; эхолот с цифровым отсчетом; гидролокатор бокового обзора с опциями промерного эхолота; GPS -кинематический комплект, соответствующее программное обеспечение.

- Оценка эффективности электрохимической защиты трубопровода.

Применяемый метод:

Электрохимическая защита должна обеспечивать в течение всего срока эксплуатации непрерывную по времени поляризацию трубопровода на всем его протяжении. При проведении контроля измеряется:

- коррозионная активность грунта;

- плотность катодного тока;

- значения защитных потенциалов;

- сопротивление изоляции между опорами и трубопроводом при надземной прокладке.

Полученные значения сопоставляются с требованиями НТД.

Используемые приборы: мультиметр цифровой, типа «UNIT 70В» или аналогичный; электрод сравнения медно-сульфатный; анализатор коррозионной активности грунта комплексный, типа АКАГК или аналогичный.

2.1.	Поиск    мест    нарушения   сплошности    противокоррозионной изоляции трубопровода.

Используемый метод:

Согласовывается с Заказчиком на местах и временно отключается станция катодной защиты.

Производится подключение токового генератора системы RD 400 РСМ к контрольно-измерительной колонке или непосредственно к трубопроводу.

Определяется местоположение и глубина залегания основной и резервной нитей трубопровода.

Производятся замеры абсолютного значения тока (мА) и относительного значения тока (дБмА) через каждые 15-20 метров вдоль оси трубопровода. В русловой части обследуемого подводного перехода измерения производятся с помощью подводной антенны, с привлечением водолазов. Измерение токов утечки выполняется в тех же точках, в которых определяют планово-высотное положение трубопровода.

Используемые приборы: приёмник-локатор системы построения карты расположения трубопроводов, типа RD 400 РСМ или аналогичный; генератор, типа ТВА или аналогичный; А-рама к приемнику-локатору 10/АС1793; подводная антенна с удвоенным диапазоном измерения 10/SM1099.

Измерение остаточной толщины трубопровода.

Используемый метод: определение толщины основного металла трубопровода в береговых шурфах, а также на оголенных и провисающих участках. Для выполнения работ необходимо:

- снять изоляцию и зачистить металл трубопровода в местах установки пьезоэлектрических преобразователей;

- установить пьезоэлектрические преобразователи на металл трубы через контактную смазку с привлечением, в случае необходимости, водолазных специалистов;

- произвести тарировочные тесты прибора для определения параметров его настройки (скорости звука, затухания, задержки сигнала;

- зарегистрировать показания полученного сигнала и принять за действительную толщину исследуемого сечения трубопровода минимальную величину, полученную при ряде измерений;

-	восстановить изоляционное покрытие трубопровода.

Используемые приборы: Ультразвуковой толщиномер, типа Взлет-УТ В40.00-00.00. или аналогичный;

Контроль адгезии защитного покрытия трубопровода.

Используемый метод: метод отрыва.

- контроль адгезии проводят в трех точках, отстоящих друг от друга на расстоянии не менее 0,5 м;

- специальным ножом вырезают на трубе полосу защитного покрытия шириной 1040 мм;

- стальным ножом надрезают конец вырезанной полосы, приподнимают его и закрепляют в зажиме устройства.

Порядок контроля: отслаивание ленты (обертки) производят равномерно под углом 180° к поверхности трубы на длину 50-100 мм, позволяющую определить устойчивое усилие отслаивания, визуально определяя характер разрушения:

- адгезионный - обнажение до металла;

- когезионный - отслаивание по подклеивающему слою или по грунтовке;

-	смешанный - совмещение адгезионного и когезионного характеров разрушения.

Обработка результатов контроля:

Адгезию защитных покрытий А, Н/см (кгс/см), определяют по формуле:

А= F/ В

где F - усилие отслаивания, Н (кгс);

В - ширина отслаиваемой ленты, см.

Используемые приборы: электронный адгезиметр, типа АМЦ2-20 или аналогичный;

2.2. Проведение бесконтактной магнитометрической диагностики трубопровода. Используемый метод: бесконтактная магнитометрическая диагностика (БМД), позволяющая выявить и локализовать напряженно-деформированное состояние и наличие повреждений различной природы в металле трубопровода. БМД основана на измерении искажений магнитного поля Земли (Hi), обусловленных изменением магнитной проницаемости металла трубы в зонах концентрации напряжений (ЗКН) и в зонах развивающихся коррозионно-усталостных повреждений. При этом характер изменений поля Нз (частота, амплитуда) обусловлен деформацией трубопровода, возникающей в нем вследствие воздействия ряда факторов: остаточных технологических и монтажных напряжений, рабочей нагрузки и напряжений самокомпенсации при колебаниях температуры наружного воздуха и среды.

Обследование трубопроводов осуществляется сплошными проходами в следующей последовательности операций:

- определение оси трубопровода по всей протяженности измерений;

- включение прибора и его настройка, установка каналов Hi и Нг, измеряющих горизонтальные составляющие поля Hp вдоль оси трубопровода;

- выбор оптимального режима контроля: дискретность записи информации (шаг сканирования), разбивка общей длины трубопровода на отдельные равномерные по длине участки с объемом записи информации в ОЗУ прибора в один файл.

За основную характеристику удовлетворительного состояния трубопровода взято относительно равномерное распределение магнитного поля со средним значением напряженности:

- для нормальной составляющей не более 40-45 А/м;

- для тангенциальной составляющей не более 15-20 А/м.

Указанные значения напряженности соответствуют средним значениям напряженности магнитного поля Земли, согласно «Методическим указаниям по проведению бесконтактного магнитометрического обследования газо-, нефтепроводов с использованием измерителя концентрации напряжений ИКН-ЗМ», «Энергодиагностика», М, 2003 г.

Используемые приборы: измеритель концентрации напряжений, типа ИКН-ЗМ-12 или аналогичный; датчик тип 11 и 1-8М; программное обеспечение, типа «ММП-система» или аналогичное;

2.3. Вихретоковый контроль.

Используемый метод: вихретоковый метод контроля.

Метод основан на анализе взаимодействия внешнего электромагнитного поля с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых возбуждающей катушкой в электропроводящем объекте контроля этим полем. В качестве источника электромагнитного поля чаще всего используется индуктивная катушка (одна или несколько), называемая вихретоковым преобразователем (ВТП). Синусоидальный (или импульсный) ток, действующий в катушках ВТП, создает электромагнитное поле, которое возбуждает вихревые токи в электромагнитном объекте. Электромагнитное поле вихревых токов воздействует на катушки преобразователя, наводя в них ЭДС или изменяя их полное электрическое сопротивление. Особенность вихретокового контроля в том, что он проводится без контакта преобразователя и объекта. Их взаимодействие происходит на расстояниях, достаточных для свободного движения преобразователя относительно объекта (от долей миллиметров до нескольких миллиметров).

Метод используется для контроля металла в околошовных зонах сварных швов, особенно в местах концентрации напряжений. Метод эффективен для выявления трещин коррозионного растрескивания, а также межкристаллитной коррозии.

Используемые приборы: вихретоковый дефектоскоп, типа ВЕКТОР или аналогичный;

2.4. Ультразвуковая дефектоскопия.

Используемый метод: ультразвуковое сканирование обнаруженных методом магнитной памяти аномальных зон с выявлением следующих характеристик дефектов:

- эквивалентной площади 5, по амплитуде Ud эхо-сигнала от дефекта;

- координат дефекта в сварном соединении или основном металле;

- условных размеров дефекта;

- условных расстояний между дефектами;

- количества дефектов, сосредоточенных в ЗКН. Недопустимые дефекты классифицируются согласно РД 39-055-03.

Используемые приборы: ультразвуковой дефектоскоп, типа Пеленг УД 3-103 или УД 2-102 или аналогичные; стандартные образцы типа СО-1, ОСО-ЗР или аналогичный; программное обеспечение.

  - Водолазные работы

Используемый метод:

- Обследование дна водоема в створе перехода, в результате определяется характер рельефа дна и грунта, устанавливается наличие размытых участков трубопровода, посторонних предметов;

- Обследование состояния размытых (оголенных) участков трубопровода с целью определения: протяженности размытого участка; высоты провиса от нижней образующей трубопровода до дна водоема; технического состояние защитного покрытия трубопровода; наличия и технического состояния пригрузов;

- Состояние балластировки, футеровки и изоляции на размытых участках трубопровода; подводной части берегоукрепления. При водолазном обследовании оголенных и провисающих участков, устанавливается длина участка с указанием высоты провиса низа образующей трубы до дна водоема через 1м при длине провиса до 10 м и через 2 м при длине провиса более 10 м. Обнаруженные оголенные или провисшие участки должны иметь координаты в системе координат ППНС. Съемка дна русла гидролокатором бокового обзора;

- Уточняется ситуация на отдельных участках подводного трубопровода с малой толщиной защитного слоя грунта (менее 0,2 м), т.е. характер защитного слоя грунта, наличие размыва трубы по боковой образующей.

Используемые приборы: телефонная водолазная станция; легководолазное снаряжение типа ScubaPro или аналогичное; компьютер водолазный типа Uwatec или аналогичный; ручной водолазный телевизионный комплекс, типа Sony или аналогичный; подводное освещение ППС-66; маломерное или моторное судно.

2.5.        Промерные работы:

- оборудование временного водомерного поста и включение его в съемочное обоснование перехода;

- ежедневную регистрацию уровня воды на временном водомерном посту с погрешностью отсчета уровня воды не более 0,01 м;

- промеры глубин точечным или непрерывным методом в охранной зоне перехода и на участке выше по течению от перехода длиной не менее пятикратной ширины русла в межень.

2.6.        Гидрометрические работы.

Используемый метод: гидрометрические работы в створе подводного перехода выполняют с целью измерения скоростей направления течения, а также расхода воды при рабочем уровне воды, измеренном на временном водомерном посту, вертикали располагаются по створу через равные промежутки.

Скорости течения на вертикалях измеряют не менее чем в пяти точках (вблизи поверхности воды, 0.2; 0.6; 0,8 глубины, вблизи дна).

Измерение расходов воды вертушкой «детальным способом» для изучения распределения скоростей потока в живом сечении русла и расчет гидравлической кривой Q=f(H), при необходимости определения типа обтекания потоком берегов (плавно огибающий или ударно-отраженный) - определение поверхностных скоростей и направлений потока в пределах коридора ППМН поплавками.

Определение по данным государственной гидрометеорологической службы, по меткам и опросам местных жителей уровней высоких вод (УВВ) и высших исторических горизонтов (ВИГ) для сравнения их отметок с отметками расчетных уровней 1% и 10% обеспеченности.

Оценка типа и интенсивности естественного руслового процесса реки. Визуальный осмотр с фотографической регистрацией.

Отбор донных и береговых проб грунта, определяется прозрачность воды, гранулометрический состав донных отложений, количество взвешенных наносов (лабораторный анализ проб донных и береговых отложений).

Работы по обследованию подводных переходов должны выполняться с соблюдением правил охраны труда и правил, действующих в КТК.

Используемые приборы: рулетка; цифровой фотоаппарат; плотницкий инструмент; нивелир, типа CST/Berger или аналогичный; регистратор уровня воды графомеханический или электронный; гидрометрические вертушки типа ГР21М или аналогичные; комплект нормализованных сборных гидрометрических поплавков; GPS - кинематический комплект; радиостанции носимые.

2.7.        Разработка рекомендаций по локализации и ликвидации аварийных розливов нефти.

В состав услуг входит:

- выбор мест рубежей расстановки средств локализации и сбора нефти на подводном переходе;

-	геодезическая и гидрологическая съемка площадок для расстановки средств локализации и сбора нефти;

- выбор маршрутов следования аварийных бригад;

- определение, навигационно-гидрографических, гидрометеорологических характеристик и особенностей района аварийного разлива нефти;

- расчет объемов нефти попадающих в реку при аварии;

- расчет скорости распространения нефтяного пятна при 1% и 10% уровнях обеспеченности;

- максимальный уровень вод в паводок (половодье) в месте перехода, вероятность превышения которого возможна «n» раз в 100 лет;

- определение количества и наименование сил и средств, достаточных для ликвидации чрезвычайных ситуаций связанных с разливом нефти;

- график мобилизации механизированных средств и персонала.

3. Составление комплексного технического отчета и Паспортов ППМН.

Ведение текущей исполнительной документации, оперативная камеральная обработка полевых данных, подготовка отчетных документов (подготовка архивных информационных материалов к дальнейшей совместной обработке и комплексному анализу, обработка результатов полевых измерений, анализ характера русловых деформаций с учетом предыдущих обследований и прогноз возможных деформаций на перспективу, выявление изменений рельефа дна, местоположения береговых склонов и крупных аккумулятивных форм в русле по сравнению с предыдущими периодами, установление угрозы размыва трубы в результате смещения русловых форм или волновых размывов берегового склона, разработка выводов и предложений по дальнейшей эксплуатации подводного перехода).

Составление комплексных технических отчетов, Паспортов ППМН и другой исполнительной документации (по результатам полевых работ исполнителем составляется акт, ведомость промеров глубин, документация по результатам гидрометрических работ и др.).

В процессе формирования отчета используется специализированное программное обеспечение, позволяющее автоматически генерировать сопроводительную часть Заключения для формирования базы данных технического состояния трубопроводов.

Комплексный технический отчет по диагностике технологических трубопроводов и Паспорта ППМН по каждому обследуемому участку, предоставляется Заказчику в 2 экземплярах на бумажном носителе и в 2 экземплярах на электронном носителе (USB flash drive) на русском языке и по 1 экземпляру на бумажном и электронном носителях на английском языке.

4. Техника безопасности и охрана труда.

4.Организационные мероприятия, обеспечивающие охрану труда и безопасность работ:

4.1.1.	Обязанности работника в области безопасности и охраны труда 
Работник обязан:

- соблюдать требования норм, правил и инструкций по безопасности и охране труда, а также требования работодателя по безопасному ведению работ на производстве;

- использовать по назначению спецодежду, индивидуальные и коллективные средства защиты;

- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, о признаках профессионального заболевания, а также о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей;

- проходить обязательные предварительные, периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры и предсменное медицинское освидетельствование в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

4.1.2.Специалисты, выполняющие работы по обследованию проходят необходимую подготовку и проверку знаний ОСТ РК 153-39-014-2005 «Правил безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов».

4.1.3.Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность персонала и работ, являются:

- составление и выдача наряда-допуска на производство работ повышенной опасности;

- оформление работы нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности;

- получение допуска к работе повышенной опасности;

- постоянный надзор во время работы повышенной опасности;

- регистрация выполненных работ в журнале и наряде-допуске повышенной опасности;

- первичный и периодический инструктажи персонала.

4.1.4.Руководителями работ по нарядам-допускам на производство работ повышенной опасности назначаются ответственные лица из числа инженерно-технических работников, имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие проверку знаний и имеющие допуск к производству работ повышенной опасности.

4.1.5.Списки лиц, которые могут быть руководителями и производителями работ по нарядам-допускам на производство работ повышенной опасности, утверждаются руководителем организации, производящей работы по обследованию и корректируются при изменении состава лиц. Копии этих списков находятся на рабочем мете выдающего наряды-допуски лица, предоставляются Заказчику и представителям организации эксплуатирующей нефтепровод.

4.1.6.Представление на право производства работ повышенной опасности в качестве руководителей и производителей работ должно быть оформлено представителями организации эксплуатирующей нефтепровод в виде распорядительного документа или письменного указания.

4.1.7.Ответственными за безопасность работ, выполняемых по нарядам-допускам производства работ повышенной опасности, являются следующие должностные лица и исполнители:

- руководящий инженерно-технический работник, выдающий наряд-допуск;

- руководитель работ;

- производитель работ;

- члены бригады и исполнители работ.

4.1.8.Руководитель, выдающий наряд-допуск или распоряжение, устанавливает необходимость и возможность безопасного выполнения данной работы и несет ответственность за правильность и соответствие указанных им в наряде-допуске мер безопасности. При проведении работ руководитель, выдающий наряд-допуск, указывает в нем меры по подготовке рабочих мест и мероприятия по безопасности в процессе выполнения работы. Кроме того, он отвечает за назначение руководителя работ в соответствии со списками, утвержденными в установленном порядке, а также за назначение наблюдающего.

4.1.9.Руководитель, выдающий наряд-допуск или распоряжение, проводит инструктаж руководителя работ.

4.1.10.Руководитель работ отвечает:

- за численный состав бригады, определяемый из условий обеспечения возможности надзора за бригадой со стороны производителя работ;

- за достаточную квалификацию лиц, включенных в состав бригады;

- за обеспечение производителя работ Планом производства работ, полноту целевого (текущего) инструктажа производителя работ и членов бригады;

- за соответствие наряда-допуска мерам безопасности выполняемых в процессе производства работ;

- за обеспечение бригады исправным, соответствующим образом поверенным, диагностическим оборудованием, инструментом и приспособлениями, средствами защиты.

4.1.11.Руководитель и производитель работ должны принимать рабочее место от допускающего руководителя и проверять выполнение мер безопасности, указанных в наряде-допуске.

4.1.12.Руководитель и производитель работ должны согласовать и контролировать принятые оперативным персоналом меры по подготовке рабочего места, выполнению необходимых операций по отключению, предотвращению ошибочного включения в работу, опорожнению, промывке и вентиляции оборудования, проверке отсутствия избыточного давления, вредных, взрывопожароопасных, агрессивных веществ, установке ограждений и вывешиванию знаков безопасности.

4.1.13.Руководитель работ должен осуществлять периодический (не реже, чем через каждые 2 часа от времени допуска бригады к работе) надзор за работой в части соблюдения правил техники безопасности.

4.1.14.Производитель работ отвечает:

- за соответствие выполняемых работ и условий безопасности указанным в наряде-допуске;

- за соблюдение исполнителями работ требований производственных инструкций по охране труда и выполнению мер безопасности, определенных проектом, технологическими документами и техническими условиями эксплуатации;

- за четкость и полноту инструктажа и указаний, отдаваемых им исполнителям непосредственно на рабочем месте;

- за наличие, исправность и безопасное применение оборудования, инструмента, инвентаря, средств защиты;

- за исправное состояние установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности и т.п.

4.1.15.Производитель работ не должен непосредственно выполнять производственные операции, если для их проведения требуется непрерывное наблюдение за исполнителями работ.

4.1.16.Исполнители работ (рабочий персонал) отвечают:

-         за качественное выполнение работ по наряду-допуску или распоряжению;

- за выполнение требований инструкций по охране труда и указаний по мерам безопасности, полученных при инструктаже перед допуском к работе и во время работы.

4.1.17.Наряд-допуск на производство работ повышенной опасности выписывается в двух экземплярах. В обоих экземплярах должна быть соблюдена четкость и ясность записей. Исправления и перечеркивания текста не допускаются.

4.1.18.Изменение рабочих мест и условий производства работы, а также замена руководителя работ без выдачи нового наряда-допуска запрещаются.

4.1.19.Проверку удостоверений по технике безопасности, инструктаж и допуск исполнителей к работе производит руководитель работ по наряду-допуску. При несоответствии удостоверений о проверке знаний правил техники безопасности исполнитель к работе не допускается.

4.1.20.Порядок прохождения инструктажа руководителем работ, производителем работ и исполнителями перед производством работ по наряду-допуску и распоряжению устанавливается руководителем структурного подразделения организации.

4.1.21.При обнаружении нарушений наблюдающим, у производителя работ отбирается наряд-допуск и исполнители удаляются с места работы. Повторный допуск к работе может быть произведен с разрешения руководителя подразделения или лица, выдавшего наряд-допуск, при выполнении всех требований первичного допуска к работе, с соответствующим оформлением наряда-допуска, а также после проведения внеочередного инструктажа по технике безопасности с записью в оперативном журнале причины повторного допуска.

4.1.22.После окончания работ по наряду-допуску производитель работ проверяет состояние рабочих мест, выводит персонал, расписывается в наряде-допуске и сдает его руководителю работ, который проводит повторную проверку рабочего места и делает соответствующую запись с указанием даты и времени.

4.1.23.Ответственное лицо эксплуатационного персонала закрывает наряд-допуск после проверки рабочих мест на отсутствие людей, посторонних предметов, наличия подписей руководителя и производителя работ с указанием времени и даты закрытия наряда-допуска.

4.1.24.Ответственность за подготовку, координацию действий по выполнению графика работ, общих мероприятий по технике безопасности и допуск к работам несёт руководитель эксплуатационного подразделения или объекта, на котором производятся работы по наряду-допуску.

4.1.25.Ответственность за организацию и выполнение работы на закрепленных участках, за соответствующую работам квалификацию персонала и его допуск к работе, выполнение им требований промышленной безопасности и инструкций по охране труда несет руководитель организации, производящей работы по обследованию подводного перехода.

4.2.0тветственность персонала:

- При производстве работ по обследованию подводного перехода персонал обязан:

приступать к работе и выполнять должностные обязанности в соответствии с требованиями правил и действующего в организации эксплуатирующей нефтепровод разработанного положения по охране труда;

- строго соблюдать должностные инструкции по профессиям и видам работ;

- знать и применять только безопасные методы и способы работ; производственное задание выполнять только по указанию руководителя и удостоверившись в полном понимании способов и безопасных приемов выполнения работ, исключающих возможность нарушений и возникновения аварийной ситуации;

- при обнаружении нарушений и отклонений от установленных проектных параметров и режимов эксплуатации оборудования и технологических процессов немедленно ставить в известность руководителей, принимать меры по их предупреждению и ликвидации;

- при возникновении опасности аварийной ситуации, травматизма, взрыва, пожара принимать меры по их предупреждению и ликвидации, включая приостановку работ и вывод персонала из опасной зоны;

- соблюдать санитарно-гигиенические нормы на производстве, в быту и правила трудового распорядка, действующие на объекте работ.

- Каждый работник несет ответственность за допущенные им нарушения правил, действующих должностных и производственных инструкций.

- Управленческий, инженерно-технический персонал несет ответственность за нарушения, допущенные подчиненными, в случаях, когда контроль их деятельности входит в служебные обязанности управленческого, инженерно-технического персонала и определен должностными инструкциями.

- Каждый работник несет персональную ответственность за нарушение правил промышленной безопасности в соответствии с Законом РК «О труде в Республике Казахстан» и Законом РК «О безопасности и охране труда».

4.3.Содержание производственного объекта и рабочих мест:

- На объекте производства работ должны быть обеспечены безопасные условия передвижения персонала по территории объекта и планы эвакуаций на случай пожара, аварийной или чрезвычайной ситуаций.

- Вход и пребывание на объекте посторонних людей запрещается.

- Измерительные приборы, используемые в процессе производства работ, должны быть исправными, иметь клеймо государственной поверки.

- Вскрытые для производства работ колодцы, камеры и участки подземных коммуникаций должны иметь ограждения. При необходимости устанавливаются дорожные знаки объезда.

4.3.5. Объект производства работ обеспечивается средствами пожарной безопасности и
оказания первой медицинской помощи.

4.3.6. Территория объекта должна содержаться в чистоте, не допускается ее
загрязнение отходами, мусором, нефтепродуктами и другими вредными и
пожароопасными веществами.

- Резервное и вспомогательное оборудование размещаются на территории объекта в безопасной зоне на специально отведенных местах, не препятствующих производственным процессам.

- Запрещается курение на территории производственного объекта, кроме специально отведенных взрывопожаробезопасных мест.

5. Охрана окружающей среды.

5.1. Под окружающей природной средой (окружающей средой) понимается вся совокупность природных элементов и их комплексов в зоне расположения подводного перехода МН и прилегающих к нему территорий.

5.2. В соответствии с законом Республики Казахстан «Об охране окружающей среды» от 15 июля 1997 года, вопросы охраны окружающей среды решаются как комплексная задача, обеспечивающая сочетание экологических и экономических интересов.

5.3.Охрана окружающей среды при эксплуатации подводных переходов магистральных нефтепроводов состоит в:

-	соблюдении действующих стандартов, норм и правил в области охраны окружающей среды;

- контроле степени загрязнения атмосферы, воды и почвы нефтью;

- контроле за утилизацией и своевременным удалением с территории твердых отходов;

- своевременное информирование Заказчика о возможных аварийных ситуациях во время проведения диагностического обследования, с целью ликвидации последствий загрязнения окружающей среды;

- знание и соблюдение противопожарных мероприятий и охраны труда;

- рациональном использовании природных ресурсов.

- материалов, отходов производства и потребления, а также влияние на окружающую среду шума, вибраций, магнитных полей и иных вредных физических воздействий.

Периодичность обследования ППМН:

В соответствии требованиям СТ АО 38440351-4.011-2008  «Магистральные нефтепроводы. Подводные переходы. Технические требования», утвержденного решением Правления АО «КазТрансОйл» (протокол заседания от 18 сентября 2008 г. №21) и согласованного Комитетом по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (письмо от 23 ноября 2006 года № 06-03/979).

Условия для оказания услуг.

- Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказания услуг и оперативность их проведения в соответствии со сроками, указанными в календарном плане оказания услуг и графике выполнения работ.

- Выполнение всех этапов работ по обследованию ППМН производится Исполнителем по согласованному с Заказчиком, Графику обследования ППМН, являющегося неотъемлемой частью договора, с учетом действующего производства.

- Исполнитель обязан начать работы не позднее 10 дней со дня подписания договора.

- Завершить полевые работы по обследованию ППМН до 1 ноября 2012 года.

- Представить комплексный технический отчет и Паспорта ППМН в течение 45 дней после завершения полевых работ по обследованию ППМН.

- Исполнитель должен представить по 2 (два) экземпляра комплексного технического отчета по обследованию ППМН и Паспортов ППМН по каждому обследуемому участку на бумажном носителе, по 2 (два) экземпляра на электронном носителе (USB flash drive)  на русском языке и по 1 (одному) экземпляру на бумажном и электронном носителях (USB flash drive) на английском языке.

- Контроль за сроками и качеством оказания полевых работ, услуг производится представителями ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» – сменными инженерами производственных участков, а по приемке комплексных заключительных отчетов и Паспортов ППМН - Департаментом эксплуатации ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

Условия приемки оказанных услуг

Сдача-приемка оказанных услуг производится представителями Сторон с подписанием «Акта об оказанных услугах» и предоставлением Исполнителем Заказчику «Комплексного технического отчета о техническом состоянии ППМН» и «Паспортов ППМН».

Требования к составу Технических отчетов по результатам обследования ППМН.

После окончания оказания услуг Исполнитель передает Заказчику комплексный технический отчет в соответствии с требованием СТ АО 38440351-4.011-2008 «Магистральные нефтепроводы. Подводные переходы. Технические требования», который должен содержать разделы:

- Краткое описание комплекса используемого диагностического оборудования.

- Сведения об обследуемых  участках ППМН.

- Результаты обследования.

- Заключение по результатам обследования.

- Выводы и рекомендации.

- Статические данные.

А также учитывать следующие основные моменты:

- методические рекомендации по количественной оценке состояния ППМН с дефектами, и их ранжирование по степени опасности и определение остаточного ресурса;

- ранжирование дефектов и порядок их вывода в ремонт;

- рекомендации вывода в ремонт по степени опасности;

- предоставление полной информации по обнаруженным дефектам;

- предусмотреть возможность получения паспорта (сертификата) на каждую зарегистрированную аномалию из электронной базы данных обследования;

- методические рекомендации по поиску дефектов на местности;

- предоставление рекомендаций по методам устранения дефектов;

- предусмотреть график изменения высоты профиля трубопровода;

- расчет на прочность трубопровода ППМН, с рекомендациями;

- предоставить оценку технического состояния ППМН;

- указать места отслоения и повреждения наружного изоляционного покрытия нефтепровода;

- Исполнитель обязан провести анализ технического состояния обследованного участка ППМН;

- Исполнитель обязан предоставить обобщенный вывод по причинам возникновения обнаруженных особенностей, с рекомендациями по поддержанию непосредственной целостности обследуемого участка ППМН.

- Исполнитель может дополнить вышеуказанный порядок оформления своим предложением.

Особые условия выполнения работ

- Транспортные (по перевозке специалистов и бригад), погрузочно-разгрузочные и другие работы, связанные с использованием автокранов и др. спецтехники, проживание, питание, международные и междугородние переговоры Исполнитель производит самостоятельно и за свой счет.

Все таможенные расходы, связанные с временным растаможиванием оборудования, Исполнитель осуществляет за свой счет.

приложение 2/1

- к Типовому договору на оказание услуг по обследованию

- подводных переходов нефтепровода Атасу-Алашанькоу

- от «___» __________ 201__ года

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

| Наименование услуг и основные этапы их выполнения | Начало выполнения услуг | Окончание выполнения услуг | Стоимость услуг (%, тенге, с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| I –й этап (подготовительный этап). Мобилизация оборудования, спец.техники и персонала на места производства работ – подводные переходы нефтепровода (далее – ПП МН): 1. ПП МН через р. Жаманозек 2. ПП МН через р.Тентек 3. ПП МН через р.Жаманты 4. ПП через р.Ыргайты 5. ПП через р.Токты | Со дня подписания договора | до 01.08.12 | 15% _________ ___тенге |
| II-й этап (полевой этап). Выполнение полевых работ. Обследование ПП МН, сбор данных для оформления комплексных технических отчетов о фактическом состоянии ПП МН и Паспортов на ПП МН 1. ПП МН через р. Жаманозек; 2. ПП МН через р.Тентек 3. ПП МН через р.Жаманты 4. ПП МН через р.Ыргайты 5. ПП МН через р.Токты | Со дня подписания договора | до 01.11.12 | 45% ______________тенге |
| III-й этап (заключительный этап). Составление и выдача Заказчику комплексных технических отчетов о фактическом состоянии ПП МН и Паспортов на ПП МН по каждому обследуемому участку 1. ПП МН через р. Жаманозек; 2. ПП МН через р.Тентек 3. ПП МН через р.Жаманты 4. ПП МН через р.Ыргайты 5. ПП МН через р.Токты | Со дня подписания договора | до 01.12.12 | 40% _______________тенге |
| ИТОГО: |  |  |  |

приложение  2/2

- к Типовому договору на оказание услуг по обследованию

- подводных переходов нефтепровода Атасу-Алашанькоу

- от «___» __________ 201__ года

| Диаметр: ____ мм Протяженность: _____ км Продукт: сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма Графика оказания услуг по обследованию подводных переходов нефтепровода "Атасу-Алашанькоу"(далее – ПП МН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| через р. Жаманозек, Тентек, Жаманты, Ыргайты, Токты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование работ / Дата проведения (количество дней) | Оплата этапов (тенге) | месяц | месяц |  |  |  |  |  |  | месяц |  |  |  |  |  |
| п/п |  |  | до 31 | с 01 | 5 | 15 | 20 | с 20 - 25 |  | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 1. | I –й этап (подготовительный этап). Мобилизация оборудования, спец.техники и персонала на места производства работ – подводные переходы нефтепровода (далее – ПП МН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | II-й этап (полевой этап). Выполнение полевых работ. Обследование ПП МН, сбор данных для оформления комплексных технических отчетов о фактическом состоянии ПП МН и Паспортов на ПП МН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | III-й этап (заключительный этап). Составление и выдача Заказчику комплексных технических отчетов о фактическом состоянии ПП МН и Паспортов на ПП МН по каждому обследуемому участку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: Окончательный график работ будет согласовываться перед проведением работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель |  |  |  |  |  |
| _____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____________________ |  |  |  |  |  |
| "_____" ________________2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ______________ 2012 г. |  |  |  |  |  |

- приложение 3

- к Типовому договору на оказание услуг по обследованию

- подводных переходов нефтепровода Атасу-Алашанькоу

- от «___» __________ 201__ года

Форма предоставления расчета доли казахстанского содержания

(наименование организации, по договору от __________________ № ____)

Расчет казахстанского содержания (КСу) в договоре на поставку услуг производится по формуле:

n              m

КСу = 100% * [∑СТi*Кi+∑(СДj-CTj-CСДj)*Rj] / S,

i=1           j=1

где:

n - общее количество закупок товаров, приобретаемых поставщиком и субподрядчиками в целях исполнения договора закупки услуг;

і - порядковый номер закупки товара;

CTi - стоимость i-ого товара;

Ki - доля казахстанского содержания в товаре, указанная в сертификате «CT-KZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «CT-KZ»;

m - общее количество договоров, заключенных в целях поставки услуги, включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.

j - порядковый номер договора;

СДj - стоимость j-oгo договора;

CTj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в рамках j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-oгo договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

S - общая стоимость договора о закупке работы (услуги).

__________________/____________/

(Должность, Ф.И.О. первого руководителя юридического лица - исполнителя и его подпись)

Дата заполнения ____________

М.П.

- приложение 4

- к Типовому договору на оказание услуг по обследованию подводных переходов нефтепровода Атасу-Алашанькоу

- от «___» __________ 201__ года

ФОРМА АКТА

приемки оказанных услуг  № ___ от «___» _________ 201__ года

Заказчик: ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

Исполнитель:

Основание: Договор от «___» ________ 201___ года № _________

| № п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Кол-во | Цена в тенге, без НДС | Стоимость оказанных услуг, без НДС | Сумма НДС | Стоимость оказанных услуг, c НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по обследованию подводных переходов нефтепровода Атасу-Алашанькоу в соответствии с календарным планом оказания услуг за ___________ месяц 2012 г. | Услуга |  |  |  |  |  |
|  | Всего услуг на сумму: |  |  |  |  |  |  |

Итого стоимость услуг: (прописью), в том числе сумма НДС  (прописью)

Перечисленные услуги оказаны в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| _________________________________ (форма собственности и название организации) __________________________ Должность __________________________ ФИО, подпись М.П. | ТОО «Казахстанско–Китайский Трубопровод» __________________________ Должность __________________________ ФИО, подпись М.П. |

- приложение 5

- к Типовому договору на оказание услуг по обследованию подводных переходов нефтепровода Атасу-Алашанькоу

- от «___» __________ 201__ года

ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

### Дата выдачи: ______________________

Принимая во внимание, то, что ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" (далее - Заказчик) и _____________________________ (далее - Исполнитель) заключили договор № ____ от __________ 201__ года (далее - Договор), предусматривающий предоставление банковской гарантии в размере ________________________ тенге

1. Настоящим ____________________ (название Банка), действующий через филиал или офис _________________ (далее ГАРАНТ) раздельно и совместно с Исполнителем предоставляет Заказчику безусловную и безотзывную гарантию исполнения Исполнителем всех обязательств по Договору на максимальную сумму в размере ________________________ тенге, на которую Заказчик может нести расходы по причине невыполнения Исполнителем упомянутых обязательств, а ГАРАНТ не освобождается от выполнения обязательств по настоящей Гарантии в связи с какой-либо договоренностью между Заказчиком и Исполнителем, в связи с изменением обязательств Исполнителем по Договору, истечением времени, или в связи с другими уступками, предоставляемыми Заказчиком. Настоящая Гарантия остается в силе (независимо от ликвидации, изменения участия в акционерном капитале или управлении Исполнителя) до первой из следующих дат: (i) ГАРАНТ получает от Заказчика письменное подтверждение того, что все задолженности и обязательства были полностью выполнены, или (ii) совокупные выплаты, осуществленные ГАРАНТОМ Заказчику, составляют сумму ________________________ тенге (5% от общей суммы Договора) согласно требованиям Заказчика по настоящей Гарантии.

2. ГАРАНТ обязуется по первому требованию Заказчика оплатить Заказчику требуемую им сумму, несмотря на несогласие Исполнителя или какой-либо другой стороны.

3. Настоящая Гарантия дополняет, а не заменяет другие права Заказчика по Договору и может быть реализована Заказчиком без возбуждения судебных разбирательств в отношении Исполнителя.

4. Настоящая Гарантия при необходимости должна быть пролонгирована и соответственно оставаться в полной силе и действии по 31 января 2013 г, или до тех пор, пока Заказчик официально не уведомит ГАРАНТА, что все прежние денежные и другие обязательства (действительные или возможные в настоящем или в будущем) к настоящему времени или в дальнейшем причитающиеся или выплаченные Исполнителем Заказчику полностью выплачены и осуществлены к удовлетворению Заказчика. Настоящая Гарантия является дополнением, а не заменой какого-либо другого обеспечения, которое может на то время быть в распоряжении Заказчика в счет оплаты таких сумм и погашения таких обязательств, и может быть реализована, не прибегая к такому обеспечению и без применения каких-либо мер или возбуждения судебных разбирательств в отношении Исполнителя

5. Толкование, действие и исполнение настоящей Гарантии регулируется исключительно и во всех отношениях законодательством Республики Казахстан.

6. ГАРАНТ заверяет, что настоящая Гарантия выполняется уполномоченными лицами и осуществляется в соответствии с уставом ГАРАНТА.

За и от имени (Название Банка)

Подпись: 			________________________________

Ф.И.О. (печатными буквами):	________________________________

Должность:			________________________________

М.П.

- приложение 6

- к Типовому договору на оказание услуг по обследованию подводных переходов нефтепровода Атасу-Алашанькоу

- от «___» __________ 201__ года

# Ежемесячный отчет

# по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды для ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

Компания, представляющая отчет:

Отчетный период: (месяц)/(день) – (месяц)/(день)/(год)

Ⅰ. Статистика по ОТ, ТБ и ООС

Показатели ТБ

| № | Показатели эффективности |  |  | Компания |  | Подрядчик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текущий месяц | Итого за год | Текущий месяц | Итого за год |
| 1 | Кол-во сотрудников |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общее кол-во отработанных часов |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кол-во автомобилей |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пробег (км) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Производственные травмы | Несчастные случаи со смертельным исходом |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Кол-во смертей |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Общее кол-во случаев постоянной потери трудоспособности |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Случаи временной потери трудоспособности (СВПТ) |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Кол-во дней временной нетрудоспособности (дни СВПТ) |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Количество случаев с ограничением трудоспособности (СОТ) |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Количество дней с ограничением трудоспособности (дней ОТ) |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Случаи оказания медицинской помощи (СОМП) |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Случаи оказания первой помощи (СОПП) |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ДТП |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Летные происшествия |  |  |  |  |  |
| 16 | Происшествия без травм | пожар/взрыв |  |  |  |  |  |
|  |  | Причинение вреда имуществу |  |  |  |  |  |
|  |  | Отказ оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  | Резкий выброс материала под давлением |  |  |  |  |  |
| 17 | Бытовые травмы | Кол-во смертей |  |  |  |  |  |
|  |  | Случаи временной потери трудоспособности (СВПТ) |  |  |  |  |  |
| 18 | Сообщения о потенциальных происшествиях |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Сообщения об опасных действиях и условиях |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Нарушения безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Кол-во завершенных расследований происшествий |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Посещение обучения по ОТ, ТБ и ООС |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Кол-во проведенных учений |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Проверка основных объектов |  | Требуемое кол-во |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнено своевременно |  |  |  |  |
| 25 | Проверки и инспекции ОТ, ТБ и ООС со стороны руководства |  | Требуемое кол-во |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнено своевременно |  |  |  |  |
| 26 | Принятые корректирующие и профилактические меры |  | Требуемое кол-во |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнено своевременно |  |  |  |  |
| 27 | Наблюдение за состоянием здоровья |  | Требуемое кол-во |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнено своевременно |  |  |  |  |

Показатели ОТ

| № | Показатели эффективности |  | Компания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий месяц | Итого за год |
| 1 | Кол-во случаев профессиональных заболеваний |  |  |  |
| 2 | Кол-во смертей |  |  |  |
| 3 | Кол-во случаев постоянной нетрудоспособности |  |  |  |
| 4 | Случаи временной потери трудоспособности (СВПТ) |  |  |  |
| 5 | Кол-во дней временной нетрудоспособности (дни СВПТ) |  |  |  |
| 6 | Количество случаев с ограничением трудоспособности (СОТ) |  |  |  |
| 7 | Кол-во посещений лечебного учреждения | Сотрудниками компании |  |  |
|  |  | Амбулаторными пациентами |  |  |
| 8 | Кол-во дней отсутствия по болезни |  |  |  |
| 9 | Кол-во случаев смерти, не связанной с несчастным случаем |  |  |  |
| Примечания |  |  |  |  |

Показатели ООС

| Классификация показателя | Показатели эффективности | Компания |  | Подрядчик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущий месяц | Итого за год | Текущий месяц | Итого за год |
| Использование ресурсов | Использование энергии, ГДж |  |  |  |  |
|  | Потребление свежей воды, м3 |  |  |  |  |
|  | Суммарное потребление воды, м3 |  |  |  |  |
| Выбросы в атмосферу | Прямые выбросы парниковых газов (эквивалент CO2), тонн |  |  |  |  |
|  | Выбросы CO2, тонн |  |  |  |  |
|  | Выбросы CH4, тонн |  |  |  |  |
|  | Выбросы N2O, тонн |  |  |  |  |
|  | Выбросы HFC, кг |  |  |  |  |
|  | SF6, кг |  |  |  |  |
|  | Выбросы PFC, кг |  |  |  |  |
|  | Углеводороды, сжигаемые на факеле, тонн |  |  |  |  |
|  | Выбросы ЛОСНР, тонн |  |  |  |  |
|  | SO2, тонн |  |  |  |  |
| Сбросы в воду и/или в грунт | Количество разливов углеводородов в воду и/или грунт, время |  |  |  |  |
|  | Разливы углеводородов в воду и/или грунт, тонн |  |  |  |  |
|  | Объем не устраненных разливов углеводородов, тонн |  |  |  |  |
|  | ХПК |  |  |  |  |
| Утилизация отходов | Опасные отходы, влажных тонн |  |  |  |  |
|  | Неопасные отходы, влажных тонн |  |  |  |  |
|  | Повторно используемые и переработанные остатки материалов, влажных тонн |  |  |  |  |
| Примечания |  |  |  |  |  |

II. Сводка несчастных случаев с тяжелыми последствиями и потенциальных происшествий (Укажите дату, место, тип и причину несчастных случаев с тяжелыми последствиями и потенциальных происшествий, произошедших в отчетный месяц, с указанием участников, затрат, выводов и принятых мер) III. Ключевые показатели ОТ, ТБ и ООС за текущий месяц (Кратко опишите основные достижения по ОТ, ТБ и ООС и мероприятия по ОТ, ТБ и ООС, проведенные в текущем месяце) IV. Основная деятельность по ОТ , ТБ и ООС в следующем месяце (Кратко опишите проблемные вопросы и основную деятельность по ОТ, ТБ и ООС на следующий месяц) Руководитель компании представляющей отчет ____________________________ Фамилия И.О. (подпись)

| Заказчик Генеральный директор ______________________ Го И Первый заместитель Генерального директора _____________________ Елеукулов Е.Н. М.П. | Исполнитель |
| --- | --- |