Техническое задание

на НИР

по теме: «Проведение исследований возможности применения  противотурбулентной присадки на МН «Атасу-Алашанькоу»»

1. Основание для проведения работ:

Договор с ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод».

2. Сроки выполнения работы:

Начало работы – в течение 10 дней после заключения договора.

Окончание работы – согласно календарному плану.

В течение 30 дней после опытно-промышленных испытаний представление окончательного отчета.

3. Основные цели и задачи проведения работ:

Исследование реологических характеристик нефти и оценка гидравлической эффективности противотурбулентных присадок в ходе опытно-промышленных  испытаний транспортировки нефти на участке ГНПС Атасу - НПС №9 магистрального нефтепровода «Атасу-Алашанькоу» с целью выбора наиболее эффективной присадки для увеличения производительности нефтепровода Атасу-Алашанькоу.

4. Содержание работы:

4.1 Разработка программы опытно-промышленных испытаний, согласование с АО «КазТрансОйл» и утверждение ТОО «Казахстанско–Китайский Трубопровод».

4.2 Сбор основных параметров при испытании на участке ГНПС Атасу - НПС №9, в том числе концентрация и количество вводимой присадки, расход нефти, температуру и плотность нефти, давление на входе и выходе, процент открытия регулятора давления на выходе, параметры электродвигателя (ток, мощность и т.д.) на ГНПС Атасу, УППОУ №8 и НПС №9.

4.3 Отбор проб нефти на выходе ГНПС Атасу и входе НПС №9, и определение их физико-химических и реологических параметров, таких как плотность и вязкость нефти (при температуре 20оС) в течение испытания, сравнение изменений  характеристик нефти до и после заполнения присадки;

Исполнитель оснащается переносным вискозиметром, инструментами для измерения температуры застывания,плотности нефти и всеми необходимыми приборами.

4.4 Сравнить и провести анализ физико-химических характеристик продукта всех поставщиков противотурбулентных присадок, в том числе: температура застывания, вязкость, плотность.

4.5. Сравнение и анализ результатов испытания, в заключение минимум должны быть включены  следующие основные параметры: снижение гидродинамического сопротивления при разных дозировках присадки, степень увеличения перекачки нефти (сравнение на основании данных до заполнения присадки), и составление кривой линии соотношения % снижения гидродинамического сопротивления – дозировка заполнения присадки и кривой линии соотношения степень увеличения перекачки нефти – дозировка заполнения присадки.

Снижение гидродинамического сопротивления определяется по приводимой ниже формуле, где вводятся линейные потери давления, с применением и без применения присадки при одном и том же расходе жидкости (при той же скорости потока):

% снижения гидродинамического сопротивления = (Pf_без присадки – Pf_с присадкой ) * 100 / Pf_без присадки

%DR = (pf)untreated−(pf)treated(pf)untreated * 100

Проведение расчетов гидравлической эффективности противотурбулентных присадок

4.6. Провести анализ экономической эффективности при использовании присадки, с учетом трех факторов: расход электроэнергии, себестоимость для заполнения присадки и увеличение затраты по транспортировки нефти.

4.7. Подготовить заключительный отчет с рекомендацией наиболее эффективной противотурбулентной присадки.

5. Перечень технической документации предъявляемой по окончании работ:

5.1 Заключительный отчет по результатам выполненной работы.

6. Порядок рассмотрения и приемки НИР

Результаты проведения НИР согласуются с Заказчиком.

______________                          ____________________________
   (Подпись)                                (Должность, ФИО)
М.П.