Товарищество с ограниченной ответственностью

«Казахстанско-Китайский Трубопровод»

Протокол заседания тендерной комиссии № 1 открытого тендера по закупке услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту Систем производственно-технологической связи объектов на МН Атасу-Алашанькоу для нужд ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», объявленного на 12.00 часов 22 февраля 2011 года

г. Алматы      										17 февраля 2011г.

Руководствуясь пунктом 57 статьи 9 тендерной документации открытого тендера по закупке услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту Систем производственно-технологической связи объектов на МН Атасу-Алашанькоу, утвержденной приказом от 7 февраля 2011 года №15/10, тендерной комиссией внесены следующие изменения в названную тендерную документацию:

- По лоту №1, сумма, выделенная для закупки услуг по техническому обслуживанию систем производственно-технологической связи магистрального нефтепровода «Атасу-Алашанькоу» - 154 031 573,66 (сто пятьдесят четыре миллиона тридцать одна тысяча пятьсот семьдесят три) тенге 66 тиын, без учета НДС.

По лоту №2, сумма, выделенная для закупки услуг по техническому обслуживанию оборудования охранно-периметральной сигнализации с системой видеонаблюдения линейной части магистрального нефтепровода «Атасу-Алашанькоу» - 36 000 000 (тридцать шесть миллионов) тенге, без учета НДС;

- Изложить Приложение №3 к тендерной документации в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу;

- Изменить окончательный срок представления заявок на 10 часов 00 минут 4 марта 2011 года;

- Изменить дату проведения заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере на 12 часов 00 минут 4 марта октября 2011 года;

- Изменить время начала регистрации потенциальных поставщиков на 11 часов 50 минут 4 марта 2011 года.

Внесенные изменения имеют обязательную силу, и о них сообщается всем потенциальным поставщикам, которым была представлена тендерная документация, путем размещения данного протокола на веб-сайте ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».

Заместитель председателя тендерной комиссии:

Абахов И.В.                                         _________________________

Члены тендерной комиссии:

Ван Ши-юн                                        _________________________

Баймулдин М.С.                                    _________________________

Акаев К.К.		      _________________________

Секретарь тендерной комиссии:

Ержанов К.Д. (без права голоса)          _______________________

Приложение №1

к протоколу заседания тендерной комиссии № 1 открытого тендера по закупке услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту Систем производственно-технологической связи объектов на МН Атасу-Алашанькоу

Техническая спецификация

на оказание услуг  по техническому обслуживанию и текущему ремонту Систем производственно-технологической связи объектов на

МН Атасу-Алашанькоу

Лот 1

Техническая спецификация закупаемых услуг

- Общие требования.

Данным техническим заданием описываются требования к поставке услуг технического обслуживания (далее Услуг) системы производственно технологической связи (далее СПТС) казахстанского сегмента нефтепровода Казахстан-Китай на участке Атасу-Алашанькоу (далее Нефтепровода), принадлежащего ТОО «Казахстано-Китайский Трубопровод» (далее ККТ). Протяженность казахстанского сегмента нефтепровода Атасу-Дружба составляет 960км. Вдоль нефтепровода развернута СПТС включающая в себя 45 технологических объектов и состоящая из: волоконно-оптической линии связи, оборудования транспортной сети SDH и волоконно-оптических усилителей, оборудования СПД, оборудования производственной телефонной, спутниковой и транкинговой связи в течении 9 месяцев 2011 года (апрель-декабрь включительно).

Для обеспечения высокого уровня надежности техническое обслуживание СПТС Нефтепровода потенциальный поставщик (далее Поставщик) Услуг должен осуществлять в соответствии:

- Существующими правилами и инструкциями по технической эксплуатации СПТС магистральных трубопроводов;

- Существующими правилами и положениями по проведению работ в охранной зоне трубопровода;

- Регламентом взаимодействия между Поставщиком и ККТ.

1.1.К выполнению работ по техническому обслуживанию СПТС Нефтепровода допускаются Поставщики имеющие:

- Опыт обслуживания СПТС магистральных трубопроводов в Республике Казахстан (приложить копии договоров на ТО, рекомендательные письма)

- Необходимый персонал, оборудование и инфраструктуру.

- Наличие специализированного, высоко-проходимого автотранспорта для осуществления технического обслуживания СПТС вдоль нефтепровода.

- Наличие контрольно-измерительных приборов для проведения работ на Волоконно-оптических линиях связи; ЗССС; АТС; Транкинговой радиосвязи (приложить технические паспорта, сертификаты государственного образца о поверке измерительных приборов).

1.2.Предоставить описание взаимодействия между подразделениями ККТ и поставщиком услуг по обмену информацией о:

- Состоянии СПТС;

- Простоях систем, трактов и каналов на оборудовании связи;

- Повреждениях на СПТС;

- Наличии аварийных участков, подверженных воздействию природных явлений.

- Объемы услуги и качество оказываемых услуг.

- 2.1.Объект оказания услуги:

Объектом оказания Услуг является СПТС Нефтепровода ККТ.

2.2.Основные виды услуг оказываемых в рамках настоящей технической спецификации:

- Техническое обслуживание линейно-кабельных сооружений связи ВОЛС общей протяженностью 960км.

- Техническое обслуживание магистрального оборудования SDH и волоконно-оптических усилителей, оборудования СПД в объемах согласно Приложения 1;

- Техническое обслуживание системы транкинговой радиосвязи (далее ТРС) в объемах согласно Приложения 1;

- Техническое обслуживание оборудования земных станций спутниковой связи (далее ЗССС) в объемах согласно Приложения 1.

- 2.3.Перечень работ:

2.3.1.Техническое обслуживание СПТС Нефтепровода ККТ должно включать в себя следующие работы выполняемые Поставщиком Услуг:

- планово-профилактическое обслуживание;

- текущее обслуживание;

2.3.2.Планово-профилактическое обслуживание СПТС должен включать в себя:

- Перечень необходимого планово-профилактического обслуживания СПТС указан в Приложениях от 2 по 9 включительно.

- Подготовка и предоставление Заказчику Анализа работоспособности СПТС, а также внесение предложений по улучшению работоспособности СПТС;

2.3.3.Текущее обслуживание/сервисные работы СПТС являются обязательными, будут выполняться систематически и включать следующие работы:

- контроль состояния  переходов СПТС через водные преграды, железнодорожные пути, автодороги;

- содержание в исправном состоянии инструмента, инвентаря, временных кабельных вставок, аварийного запаса кабеля, монтажных изделий, поверка и сервис приборов; внесение изменений и дополнений в исполнительную и паспортную документацию СПТС;

2.4.	Аварийно-восстановительные работы

2.4.1.К аварийно-восстановительным работам (АВР) относятся работы, проводимые с целью оперативного восстановления работоспособности СПТС.

2.4.2.Продолжительность аварийно-восстановительных работ должна исчисляться с момента поступления заявки от Заказчика в диспетчерскую службу Поставщика с конкретным указанием проблемы на сети и места возникновения до восстановления способности СПТС обеспечивать передачу всех задействованных на данное время сервисов.

2.4.3.Аварийно-восстановительные работы должны проводиться в контрольные сроки, предусмотренные технологическими картами, с учетом погодных и иных условий. Технологические карты должны составляться  Поставщиком Услуг и согласовываться с Заказчиком. Карты должны разрабатываться с учетом конкретных условий и должны быть направлены на сокращение продолжительности простоев оборудования связи  и длительности устранения линейных повреждений. Аварийно-восстановительные работы будут проводиться силами подразделений Поставщика Услуг. Оплачиваются отдельно выполняются по согласованию Сторон и оплачиваются по отдельному наряд-заказу в порядке, установленном Законодательством РК.

2.4.4.Аварийно-восстановительные работы должны организовываться немедленно после получения соответствующей информации, и должны проводиться в объёмах, обеспечивающих восстановление действия систем передачи , и вестись непрерывно.

2.4.5. Аварийный запас, предназначенный для ремонта станционного активного оборудования должен использоваться исключительно из состава переданного Поставщику Услуг от ККТ. Расход аварийного запаса должен производиться только для выполнения аварийно-восстановительных работ и срочных работ, направленных на предупреждение аварий. Поставщик Услуг должен своевременно информировать ККТ о необходимой номенклатуре для пополнения аварийного запаса, по мере его расходования. Поставщиком Услуг должна проводиться проверка укомплектованности и исправности аварийного комплекта и запаса при получении его от ККТ, ежеквартально и после каждого случая проведения аварийно-восстановительных работ, о чем должна делаться запись в специальном журнале.

2.4.6.Аварийный запас предоставляется Заказчиком и должен храниться Поставщиком Услуг в специально отведенных закрытых помещениях, аварийных прицепах или автомобилях, в соответствии с необходимыми техническими условиями. Условия хранения и состояние аварийного запаса должны обеспечивать возможность его оперативного использования в любое время.

2.4.7.Перевозка приборов Поставщика Услуг должна производится только на оборудованных автомашинах в специальных упаковочных ящиках, гарантирующих сохранность средств измерений.

2.4.8.Для быстрейшего сбора аварийно-восстановительной бригады Поставщик Услуг должен разработать и реализовать программу обеспечения качества и безопасности в отношении выполняемых работ. ККТ оставляет за собой право остановить и отменить работы, если имеет место несоответствие стандартам ККТ по обеспечению качества и безопасности при выполнении работ.

2.4.9.Последовательность выполнения аварийно-восстановительных работ, обеспечивающая оперативное действие связи, в каждом конкретном случае должна определяться руководителем восстановительных работ Поставщика Услуг и его технологической картой на устранение аварии.

2.4.10.О намечаемых планах ликвидации аварии, ходе работ по устранению аварии и возникающих трудностях, Поставщик Услуг обязан немедленно  сообщать о принятых мерах ККТ.

2.4.11.В целях сокращения времени простоя каналов связи, при аварийно-восстановительных работах должны применяться временные активные и пассивные ремонтные вставки и устройства однокабельной работы. Решение об использовании указанных способов должно приниматься руководителем восстановительных работ Поставщика Услуг. Длительностью простоя линий связи считается время с момента обнаружения пропадания связи до момента восстановления связи в полном объёме путем включения временных/постоянных кабельных вставок, переключения на резервные кабельные радиорелейные тракты.

2.4.12.Повреждение считается устраненным после восстановления связи по постоянной схеме. Переход на постоянный режим работы линейно-кабельных сооружений должен осуществляться только после проведения полного комплекса подготовительных работ, гарантирующих надежную работу кабельной линии. После монтажа постоянной вставки, перед переключением, должны быть проведены все необходимые контрольные измерения электрических и оптических параметров кабеля.

2.4.13.Возвращение восстановительных бригад Поставщика Услуг с линии должно производиться только после получения подтверждения о нормальной работе СПТС ККТ.

2.4.14.Все аварии на линейно-кабельных сооружениях СПТС должны расследоваться с составлением соответствующих актов.

2.4.15.После устранения аварии или повреждения обязательным является внесение в кратчайший срок соответствующих изменений в паспорт СПТС.

2.4.16.Капитальный ремонт, технический надзор за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом:

Данные работы на СПТС должны организовываться и производиться Поставщиком Услуг по отдельным проектам и сметам на основании данных контрольно-технических осмотров, проверок и дефектных ведомостей. Порядок выполнения капитального ремонтов должен устанавливаться отдельными документами.

- 2.5.	Интервал/Сроки предоставления услуги

| № | Наименование работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АВР |  |
| 1.1 | Время восстановления не стихийного станционного повреждения на СПТС | Не более 120 часов с момента обнаружения (в рабочее время и в рабочие дни) |
|  |  | Не более 150 часов с момента обнаружения (в нерабочее время и в нерабочие дни) |
| 1.2 | Время восстановления не стихийного повреждения на ЛКС СПТС | Не более 170 часов с момента обнаружения. |
| 1.3 | Восстановление повреждения на СПТС вызванного аварией на объекте ККТ или событием стихийного характера | В каждом случае срок выполнения согласуется с ККТ |

- 2.6.	Время реакции Поставщика Услуг по предоставлению услуги

По предоставлению услуги Поставщика Услуг должно обеспечиваться следующее время реакции во исполнение договорных обязательств перед ККТ по АВР на СПТС:

| № | Наименование работ | Время реакции |
| --- | --- | --- |
| 1 | АВР |  |
|  | Время сбора АВБ | Не более 72 часов с момента обнаружения (в рабочее время и в рабочие дни) Не более 170 с момента обнаружения (в нерабочее время и в нерабочие дни) |

- 2.7.	Интервал/Сроки предоставления услуги

| № | Наименование работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Планово-профилактическое обслуживание |  |
|  |  | Согласно утвержденного ККТ графика ППР |
| 4 | Текущее обслуживание/сервисные работы |  |
|  |  | В согласованные с ККТ сроки. |

- 2.8.	Время реакции Поставщика Услуг по предоставлению услуги

По предоставлению услуги Поставщика Услуг должно обеспечиваться следующее время реакции во исполнение договорных обязательств перед ККТ по техническому обслуживанию СПТС:

| № | Наименование работ | Время реакции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Планово-профилактическое обслуживание | Согласно утвержденного Заказчиком графика ППР |

- 2.9.	Требование по ресурсам Поставщика Услуг

2.9.1.Организация технической эксплуатации СПТС должна осуществляться силами структурных подразделений Поставщика Услуг, в состав которых должны входить: Цеха связи, узлы связи, лаборатория ВОЛС, группы технических специалистов по всем видам систем.

2.9.2.На момент заключения договора Поставщик Услуг должен предложить ККТ на рассмотрение и утверждение Регламент взаимодействия по предоставлению Услуг технического обслуживание СПТС ККТ, предусматривающий описание взаимодействия между подразделениями ККТ и Поставщик Услуг по обмену информацией о:

- Состоянии СПТС;

- Простоях систем, трактов и каналов на оборудовании связи;

- Повреждениях на СПТС;

- Наличии аварийных участков, подверженных воздействию природных явлений, как сели, обвалы, лавины, заболоченность и т.п.

2.9.3.Результатом взаимодействия подразделений ККТ и Поставщика Услуг должно быть выполнение обязательств по техническому обслуживанию СПТС со стороны Поставщика Услуг в полном объеме с должным качеством и в установленные сроки.

2.9.4.Взаимодействие должно осуществляться на уровне следующих подразделений ККТ и Поставщика Услуг:

  - Департамента АСУТП и Связь ККТ;

  - Диспетчерских узлов филиалов Поставщика.

- 2.10.	Внесение изменений в конфигурацию СПТС

Внесение Поставщиком Услуг изменений в конфигурацию СПТС должно производиться исключительно по письменным заявкам Заказчика, в согласованные с Заказчиком сроки, согласно установленной Заказчиком процедуры. По факту внесения изменений Поставщик Услуг должен предоставлять отчет Заказчику о проделанных работа

2.11  Прочие услуги.

К Прочим услугам относятся услуги и работы, оказываемые Исполнителем в рамках Договора, но не предусмотренные Производственной программой и не включенные в Бюджет договора, выполнение которых не противоречит разрешенной деятельности Исполнителя.

Прочие услуги оказываются с оформлением соответствующего Наряда-заказа и выполняются в следующем порядке:

- Заказчик направляет письменное уведомление о намерении привлечь исполнителя для выполнения услуг, не предусмотренных производственной программой (далее – работы);

- Исполнитель в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения письменного уведомления разрабатывает план мероприятий, включающий планируемые к использованию людские, технические,  материальные ресурсы и оборудование, производит расчет сметы затрат и направляет на согласование Заказчику;

- при выполнении работ Стороны направляют своих уполномоченных представителей для ведения учета затрат, согласованных в Смете, подтверждения факта выполнения услуг в соответствии с планом мероприятий и подписания на месте производства работ соответствующих документов;

- на основании подписанных документов Стороны подписывают Акт приемки оказанных услуг и предоставления исполнительной счет-фактуры.

- 3.	Определения и сокращения

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи

ВОК – волоконно-оптический кабель

АВР – аварийно-восстановительные работы

ДЭ – департамент эксплуатации

ЦС – цех связи

УС – узел связи

ПТЛ - производственно-техническая лаборатория

ЭПУ – электропитающая установка

АДЭС – автоматический дизель-электростанция

ППР – проект производства работ

ОТЭ – отдел технической эксплуатации

ЦДУ - центральное диспетчерское управление

ЦУС – центр управление сетью

ЛКС – линейно-кабельное сооружение

ИБП – источник бесперебойного питания

ЗИП – Запасное имущество и принадлежности

СПД – система передачи данных

Приложение 1

- «Техническая эксплуатация систем производственно-технологической связи магистрального нефтепровода  «Атасу-Алашанькоу».(0-960км)

| Место оказания услуг | Объекты магистрального нефтепровода «Атасу-Алашанькоу» в г. Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях. |
| --- | --- |
| Наименование и Состав оборудования систем производственно-технологической связи магистрального нефтепровода "Атасу-Алашанькоу" | Alcatel OmniPCX Автоматическая телефонная станция – 3 шт.; Абонентские номера АТС – 90 шт.; Компьютер управления сети АТС – 2 шт.; Обязательно иметь не менее одного сертифицированного специалиста прошедшего обучение на обслуживание оборудования. Team Simoco Ltd. Транкинговые Базовые станции – 19 шт.; Абонентские мобильные транкинговые терминалы –25 шт.; Абонентские носимые транкинговые терминалы – 65 шт.; Абонентские стационарные транкинговые терминалы – 10 шт.; Обязательно иметь не менее одного сертифицированного специалиста прошедшего обучение на обслуживание оборудования. FaraWay Земные системы спутниковой связи – 6 шт.; Обязательно иметь не менее одного сертифицированного специалиста прошедшего обучение на обслуживание оборудования. SDH SDH (STM-16) мультиплексоры (станционные) – 7 шт.; SDH (STM-1) мультиплексоры (станционные) – 38 шт.; Центр сетевого управления SDH – 1 шт.; Терминал сетевого управления транкинговой связи – 3 шт.; Диспетчерские консоли – 9 шт.; Обязательно иметь не менее одного сертифицированного специалиста прошедшего обучение на обслуживание оборудования. Внутриплощадочная кабельная сеть – 1 км; системы сигнальных аэронавигационных огней на антенных опорах – 19 комплектов. Система видеоконференции Конвертеры спутникового телевидения Telmor 3000 - 8шт PBI DVB 1000 – 8 шт. |

Приложение 2

ППР на обслуживание ЛКС ВОЛС

| Код вида обслуживания | Наименование работ |
| --- | --- |
| Ежемесячно | Визуальный осмотр трассы ЛКС (в том числе для подвесного ВОК выполняется: верховый осмотр ВОК для выявления неисправностей крепления ВОК в поддерживающем зажиме, степени коррозии арматуры, затяжки болтов арматуры, повреждения защитной оболочки кабеля натяжным зажимом) |
|  | Проверка состояния охранных знаков |
|  | Осмотр и наружная чистка оптических кроссов |
|  | Планирование работ, внесение изменений в техническую документацию |
| В полугодие | Внешний осмотр и измерение сопротивления контура заземления. |
|  | Контрольные комиссионные объезды трассы с участием представителей Заказчика и службы эксплуатации (дополнительно производятся после ликвидации аварии с внесением изменений в производственную документацию) |

Приложение 3

ППР на обслуживание оборудования SDH

| Код вида обслуживания | Наименование работ |
| --- | --- |
| Ежемесячно | Сохранение настроек мультиплексора на HDD менеджера управляющей станции. |
|  | Очистка мультиплексора от пыли методом всасывания. |
|  | Внесение изменений в паспорт Мультиплексора. |

| Код вида обслуживания | Наименование работ |
| --- | --- |
| В полугодие |  |
|  | Тестирование качественных показателей каналов трибутарных трактов. |
|  | Измерение мощности оптического сигнала на выходе и входе агрегатной приемо-передающей платы. |
|  | Чистка-продувка оптических разъемов SDH мультиплексора спирто-газовой смесью. |
|  | Очистка модулей мультиплексора от загрязнения (с полным отключением) |
|  | Измерение заземления оборудования. |
|  | Составление и корректировка годового графика работ |

Приложение 4

ППР на обслуживание оборудования ВОУ

| Код вида обслуживания | Наименование работ |
| --- | --- |
| Ежемесячно |  |
|  | Очистка ВОУ от пыли методом всасывания. |
|  | Внесение изменений в паспорт ВОУ. |
| В полугодие |  |
|  | Измерения оптическим тестером выходной оптической мощности ВОУ. |
|  | Чистка-продувка оптических разъемов ВОУ спирто-газовой смесью. |
|  | Очистка модулей ВОУ от загрязнения (с полным отключением). |
|  | Измерение заземления оборудования. |
|  | Составление и корректировка годового графика работ. |

Приложение 5

ППР на обслуживание оборудования СПД

| Код вида обслуживания | Наименование работ |
| --- | --- |
| Ежемесячно | Проверка внешнего входного напряжения на БП оборудования СПД. |
|  | Внешняя профилактика и осмотр оборудования |
|  | Проверка температурных режимов модулей оборудования СПД. |
|  | Проверка состояния сигнализации на оборудовании. |
|  | Очистка оборудования СПД от пыли методом всасывания. |
|  | Внесение изменений в паспорт узла. |
| В полугодие | Чистка-продувка оптических разъемов конвертеров Gbig спирто-газовой смесью. |
|  | Очистка модулей оборудования СПД от загрязнения (с полным отключением) |
|  | Проверка заземления оборудования СПД. |
|  | Составление и корректировка графика ППР |

Приложение 6

- ППР на обслуживание оборудования производственной телефонной связи

| Код вида обслуживания | Наименование работ |
| --- | --- |
| Ежемесячно |  |
|  | Проверка качества связи по исходящим соединительным линиям |
|  | Проверка качества связи по межмодульным соединительным линиям |
|  | Проверка функциональности общестанционной световой и звуковой аварийной сигнализации |
|  | Сбор и анализ качественных показателей работы АТС |
|  | Сохранение конфигурации АТС |
|  | Профилактический, поверхностный осмотр состояния комплекса аппаратно-технических средств АТС и чистка оборудования |

| В полугодие |  |
| --- | --- |
|  | Диагностика блоков центральных управляющих устройств |
|  | Диагностика блоков модульных коммутаторов |
|  | Диагностика блоков цифровых соединительных линий |
|  | Диагностика блоков физических соединительных линий |

Приложение 7

ППР на обслуживание оборудования ТРС

| Код вида обслуживания | Наименование работ |
| --- | --- |
| Ежемесячно |  |
|  | Проверка комплектности оборудования |
|  | Проверка чистоты гнезд, разъемов и клемм |
|  | Проверка четкости маркировок |
|  | Проверка состояния плавких предохранителей |
|  | Проверка отсутствия нарушений герметичности ВЧ соединений |
|  | Очистка от пыли решеток вентиляторов пылесосом в режиме всасывания |
|  | Проверка тех.состояния и работоспособности радиостанций |
|  | Очистка памяти базы данных соединений контроллера БС |
| В полугодие |  |
|  | Очистка от пыли оборудования в режиме обдува (с полным отключением) |
|  | Осмотр состояния антенн и фидерного кабеля |
|  | Устранение дефектов паяных соединений |
|  | Измерение сопротивления заземляющего устройства оборудования |

Приложение 8

ППР на обслуживание оборудования Земных Станций Спутниковой Связи

| Код вида обслуживания | Наименование работ |
| --- | --- |
| Ежемесячно |  |
|  | Внешний осмотр антенно-фидерного устройства и ODU |
|  | Внешний осмотр заземления |
|  | Проверка появления люфтов в креплении антенны |
|  | Проверка сопряжения станции с оконечным устройством |
|  | Очистка воздушных фильтров стойки |
|  | Внешний осмотр герметизации разъемов |
| В полугодие |  |
|  | Измерение сопротивления заземления оборудования |
|  | Очистка от пыли внутри оборудования |
| Ежегодно |  |
|  | Проверка оборудования обогрева зеркала спутниковой антенны |
|  | Юстировка зеркала антенны |

Приложение 9

ППР на обслуживание оборудования ИБП

| Код вида обслуживания | Наименование работ |
| --- | --- |
| Ежемесячно |  |
|  | Осмотр ИБП на внешние признаки повреждения (осмотр контрольной панели) |
|  | Снятие параметров ИБП (контроль за напряжениями) |
|  | Осмотр ИБП на внутренние признаки повреждения (шумовой контроль вентиляции и работы внутренних силовых блоков, осмотр аккумуляторных батарей на повреждение и утекание электролита, осмотр вентилирующих систем, осмотр силовых систем на перегрев) |
|  | Тестирование батарей быстрым тестом в ручном или автоматическом режиме. |
|  | Проверка целостности электрических кабелей, разъёмов соединений и автоматических выключателей. |
|  | Проверка положения основных переключателя режимов работы ИБП и предохранителей ИБП. |
|  | Проверка воздушных решёток на запыленность, очистка оборудования ИБП от пыли методом всасывания. |
|  | Проверка индикаторов состояний |
| Полугодовые | Проверка ИБП под нагрузкой с глубоким тестом батарей в ручном или автоматическом режиме. |
|  | Протяжка клемных соединений, контроль штекерных соединений. |
|  | Проверка состояния свободного заземления |
|  | Измерение контура заземления |
|  | Проверка и пополнение ЗИП комплектов оборудования ИБП |
|  | Составление и корректировка годового графика работ |
| Годовые | Проверка вентиляторов охлаждения |
|  | Очистка радиаторов охлаждения и решёток системы вентиляции ИБП |
|  | Очистка ИБП при полном снятии плат и силовых элементов. |
|  | Проверка состояния электрических соединений. |
|  | Проверка на полную нагрузку ИБП |

Приложение 10

Перечень работ, не относящихся  к ППР на обслуживание оборудования

| Код вида обслуживания | Наименование работ |
| --- | --- |
| В начале года | Сопровождение при оформлении разрешительных документов на использование Радиоэлектронных Средств Связи МН . |
|  | Устранение оголения кабеля ВОЛС на МН |
| По мере необходимости | Устранение последствий повреждения ВОЛС грызунами |

| Подготовлено Prepared by: Баймулдин М.С. Baimuldin M.C. | Рассмотрено: Reviewed by: Абахов И.В. I. Abakhov | Рассмотрено: Reviewed by: Ван Ши-юн Wang Shiyong |
| --- | --- | --- |

Лот 2

Техническая спецификация закупаемых услуг

| Наименование услуг | Открытый тендер по закупке услуг: «Техническое обслуживание оборудования комплекса охранно-периметральной сигнализации с системой видеонаблюдения линейной части магистрального нефтепровода «Атасу-Алашанькоу» |  |
| --- | --- | --- |
| Основные требования к потенциальному поставщику | - Наличие Государственной лицензии на право осуществления услуг технического обслуживания оборудования комплекса охранно-периметральной сигнализации с системой видеонаблюдения. - Потенциальный поставщик услуг должен обладать опытом работы на рынке закупаемых услуг, а также в организациях нефтегазового сектора и крупнейших нефтепроводных компаний Республики Казахстан. - Потенциальный поставщик услуг должен иметь в наличии укомплектованный штат технических специалистов, подтвержденный квалификационным пакетом (Нотариально заверенные копии дипломов и т.д.). - Потенциальный поставщик услуг должен иметь на своем балансе специализированную технику и автомобили повышенной проходимости, приборы и инструменты для оказания услуг технического обслуживания, подтвержденные квалификационным пакетом (нотариально заверенные подтверждающие документы). - В стоимость услуг по техническому обслуживанию оборудования комплекса охранно-периметральной сигнализации с системой видеонаблюдения линейной части магистрального нефтепровода «Кенияк-Кумколь» должны быть включены все затраты потенциального поставщика услуг (ГСМ, командировочные, питание, проживание и т.д.). |  |
| Место оказания услуг | Алматинская,Восточно-Казахстанская и Карагандинская область, Объекты магистрального нефтепровода «Атасу-Алашанькоу», казахстанская часть. Протяженность нефтепровода 960 км. |  |
| Состав оборудования комплекса охранно-периметральной сигнализации (далее – «КОПС») с системой видеонаблюдения линейной части магистрального нефтепровода «___________» | - Программное обеспечение и серверное оборудование (компьютер, монитор, принтер, источник бесперебойного питания КОПС; - Управляющих контроллеров и мастер-контроллеров КОПС на крановых узлах и на камере узла приема и запуска очистных устройств (960 км) - 45 ед; - Видеокамер с подогревом и креплением по - 2 ед. на крановых узлах №1-40 и на камере узла приема и запуска очистных устройств - 4 ед.; - Цифровых регистраторов на крановых узлах №1 - 40 и на камере узла приема и запуска очистных устройств 45 ед; - Модулей ввода-вывода и интерфейсных модулей на крановых узлах № 1-40 и на камере узла приема и запуска очистных устройств (960км) - 45 ед; - Датчиков периметра «Радий» с кабелем на крановых узлах № 1-40 и на камере узла приема и запуска очистных устройств ( 960км) – 45 ед; - Считывателей для независимой постановки под охрану на крановых узлах № 1-40 и на камере узла приема и запуска очистных устройств (960км) –45 ед; - Концевых выключателей на крановых узлах (ворота и калитки) по 4 ед. и на камере узла приема и запуска очистных устройств (960км) – 6 ед, всего 200 ед; - Контроль состояния ограждения и мест крепления колючей проволоки (концертина «ЕГОЗА») и устранение неисправностей на крановых узлах № 1-40 и на камере узла приема и запуска очистных (960км). |  |
| Описание оказываемых услуг | - Контроль и наладка аппаратного модуля , модулей ввода-вывода IO, AU и устранение неисправностей по факту выхода из строя; - Контроль состояния и ремонт мест крепления колючей проволоки к ограждению (концертина «ЕГОЗА»); - Контроль состояния и ремонт датчиков периметра и кабеля, крепления соединительных коробок. - Контроль состояния и ремонт концевых выключателей, гибких соединений и крепления; - Контроль состояния и ремонт считывателя, гибкого соединения и крепления; - Контроль состояния и ремонт видеокамер, гибких соединений и крепления; - Контроль состояния и ремонт соединительных коробок и видеокамер, гибких соединений и креплений; - Контроль состояния и ремонт бокса управления, гибких соединений и крепления; - Контроль параметров системы электропитания считывателя, видеокамер (обогрева в т.ч.), и устранение неисправностей по факту выхода из строя; - Контроль и калибровка зоны охраны датчика периметра и устранение неисправностей по факту выхода из строя; - Контроль и юстировка видеокамер и устранение неисправностей по факту выхода из строя; - Проверка системы звукового оповещения и устранение неисправностей по факту выхода из строя; - Проверка системы контроля доступа и устранение неисправностей по факту выхода из строя; - Контроль и проверка сетевых настроек бокса управления и устранение неисправностей по факту выхода из строя; - Проверка работоспособности комплекса охранной сигнализации на крановом узле в целом и устранение неисправностей по факту выхода из строя; - Осмотр и проверка работоспособности сервера, мониторов, принтера, источника бесперебойного питания и устранение неисправностей по факту выхода из строя; - Проверка системы основного и резервного питания и устранение неисправностей по факту выхода из строя; - Проверка и конфигурирование операционной системы и устранение неисправностей по факту выхода из строя; - Проверка и тестирование сетевого оборудования и устранение неисправностей по факту выхода из строя; - Проверка и тестирование модулей программного обеспечения и устранение неисправностей по факту выхода из строя; - Проверка и тестирование взаимодействия между программными модулями и устранение неисправностей по факту выхода из строя; - Проверка и тестирование взаимодействия программных модулей с мастер - контроллерами и устранение неисправностей по факту выхода из строя; - Проверка доступа всех программных модулей к Базе Данных и устранение неисправностей по факту выхода из строя; - Проверка и тестирование записи событий от мастер - контроллеров в Базе Данных и устранение неисправностей по факту выхода из строя; - Проверка и тестирование буферирования записи событий системы при отсутствии связи с Базой Данных и устранение неисправностей по факту выхода из строя; 26. Перепрограммирование, проверка и тестирование работоспособности комплекса в целом и устранение неисправностей по факту выхода из строя. |  |
| Аварийно-восстановительные работы | - К аварийно-восстановительным работам (АВР) относятся работы, проводимые с целью оперативного восстановления работоспособности КОПС. - Продолжительность аварийно-восстановительных работ должна исчисляться с момента поступления заявки от Заказчика в диспетчерскую службу Поставщика с конкретным указанием проблемы на сети и места возникновения до восстановления способности КОПС обеспечивать работоспособность всех задействованных на данное время сервисов. - Аварийно-восстановительные работы должны проводиться в контрольные сроки, предусмотренные технологическими картами, с учетом погодных и иных условий. Технологические карты должны составляться Поставщиком Услуг и согласовываться с Заказчиком. Карты должны разрабатываться с учетом конкретных условий и должны быть направлены на сокращение продолжительности простоев оборудования связи и длительности устранения линейных повреждений. Аварийно-восстановительные работы будут проводиться силами подразделений Поставщика Услуг. Оплачиваются отдельно выполняются по согласованию Сторон и оплачиваются по отдельному наряд-заказу в порядке, установленном Законодательством РК. - Аварийно-восстановительные работы должны организовываться немедленно после получения соответствующей информации, и должны проводиться в объёмах, обеспечивающих восстановление действия систем передачи , и вестись непрерывно. - Аварийный запас предназначенный для ремонта станционного активного оборудования должен использоваться исключительно из состава переданного Поставщику Услуг от ККТ. Расход аварийного запаса должен производиться только для выполнения аварийно-восстановительных работ и срочных работ, направленных на предупреждение аварий. Поставщик Услуг должен своевременно информировать ККТ о необходимой номенклатуре для пополнения аварийного запаса, по мере его расходования. Поставщиком Услуг должна проводится проверка укомплектованности и исправности аварийного комплекта и запаса при получении его от ККТ, ежеквартально и после каждого случая проведения аварийно-восстановительных работ, о чем должна делаться запись в специальном журнале. - Аварийный запас предоставляется Заказчиком и должен храниться Поставщиком Услуг в специально отведенных закрытых помещениях, аварийных прицепах или автомобилях, в соответствии с необходимыми техническими условиями. Условия хранения и состояние аварийного запаса должны обеспечивать возможность его оперативного использования в любое время. - Для быстрейшего сбора аварийно-восстановительной бригады Поставщик Услуг должен разработать и реализовать программу обеспечения качества и безопасности в отношении выполняемых работ. ККТ оставляет за собой право остановить и отменить работы, если имеет место несоответствие стандартам ККТ по обеспечению качества и безопасности при выполнении работ. - Последовательность выполнения аварийно-восстановительных работ, обеспечивающая оперативное действие связи, в каждом конкретном случае должна определяться руководителем восстановительных работ Поставщика Услуг и его технологической картой на устранение аварии. - О намечаемых планах ликвидации аварии, ходе работ по устранению аварии и возникающих трудностях, Поставщик Услуг обязан немедленно сообщать о принятых мерах ККТ. - Повреждение считается устраненным после восстановления штатного режима работы системы КОПС. - Возвращение восстановительных бригад Поставщика Услуг с линии должно производиться только после получения подтверждения о нормальной работе КОПС ККТ. - После устранения аварии или повреждения обязательным является внесение в кратчайший срок соответствующих изменений в паспорт КОПС. - Капитальный ремонт, технический надзор за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом: - Данные работы на КОПС должны организовываться и производиться Поставщиком Услуг по отдельным проектам и сметам на основании данных контрольно-технических осмотров, проверок и дефектных ведомостей. Порядок выполнения капитального ремонтов должен устанавливаться отдельными документами. |  |
| Прочие услуги | К Прочим услугам относятся услуги и работы, оказываемые Исполнителем в рамках Договора, но не предусмотренные Производственной программой и не включенные в Бюджет договора, выполнение которых не противоречит разрешенной деятельности Исполнителя. Прочие услуги оказываются с оформлением соответствующего Наряда-заказа и выполняются в следующем порядке: - Заказчик направляет письменное уведомление о намерении привлечь исполнителя для выполнения услуг, не предусмотренных производственной программой (далее – работы); - Исполнитель в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения письменного уведомления разрабатывает план мероприятий, включающий планируемые к использованию людские, технические, материальные ресурсы и оборудование, производит расчет сметы затрат и направляет на согласование Заказчику; - при выполнении работ Стороны направляют своих уполномоченных представителей для ведения учета затрат, согласованных в Смете, подтверждения факта выполнения работ в соответствии с планом мероприятий и подписания на месте производства работ соответствующих документов; - на основании подписанных документов Стороны подписывают Акт приемки оказанных услуг и предоставления исполнительной счет-фактуры. |  |
| Время и срок устранения выявленных неисправностей в процессе технического обслуживания оборудования КОПС с системой видеонаблюдения линейной части магистрального нефтепровода Атасу-Алашанькоу должен удовлетворять следующим требованиям: |  |  |
| # Наименование |  | Время и сроки устранения неисправностей |
| Сбор бригады |  | до 20 мин в рабочее время; до 40 мин в нерабочее время. |
| Скорость прибытия бригады к месту неисправности и неполадок |  | нормируется в зависимости от состояния дорог: а) 40 – 60 км/ч по дорогам с твердым покрытием; б) 20 – 40 км/ч по грунтовым дорогам; в) 10 – 20 км/ч при отсутствии дорог. |
| Среднее время восстановления не стихийного повреждения на КОПС |  | 24 часа |
| Максимальное время восстановления не стихийного повреждения на КОПС |  | не более 3-х суток |
| Восстановление повреждения на КОПС при аварии на нефтепроводе |  | не нормируется |

РЕГЛАМЕНТ

проведения технического обслуживания оборудования комплекса КОПС находящегося на крановых узлах и узле приема-запуска скребка (960 км.)

| № п/п | Перечень работ | 2011 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Период проведения планового ТО |
| 1. | Контроль и наладка аппаратного модуля , модулей ввода-вывода IO, AU и устранение неисправностей по факту выхода из строя. | Ежеквартально |
| 2. | Контроль состояния и ремонт мест крепления колючей проволоки к ограждению (концертина «ЕГОЗА»). | Ежеквартально |
| 3. | Контроль состояния и ремонт сенсорного кабеля, крепления соединительных коробок сенсорного кабеля и крепления сенсорного кабеля. | Ежеквартально |
| 4. | Контроль состояния и ремонт концевых выключателей, гибких соединений и крепления. | Ежеквартально |
| 5. | Контроль состояния и ремонт считывателя, гибкого соединения и крепления. | Ежеквартально |
| 6. | Контроль состояния и ремонт видеокамер, гибких соединений и крепления. | Ежеквартально |
| 7. | Контроль состояния и ремонт датчика периметра, гибкого соединения и крепления. | Ежеквартально |
| 8. | Контроль состояния и ремонт соединительных коробок громкоговорителя и видеокамер, гибких соединений и креплений. | Ежеквартально |
| 9. | Контроль состояния и ремонт бокса управления, гибких соединений и крепления. | Ежеквартально |
| 10. | Контроль параметров системы электропитания считывателя, видеокамер (обогрева в т.ч.), датчика движения, бокса управления с проверкой перехода на резервное питание и устранение неисправностей по факту выхода из строя. | Ежеквартально |
| 11. | Контроль и юстирование выдачи сигналов датчиком периметра на всех участках ограждения и устранение неисправностей по факту выхода из строя. | Ежеквартально |
| 12. | Контроль и калибровка зоны охраны датчика периметра и устранение неисправностей по факту выхода из строя. | Ежеквартально |
| 13. | Контроль и юстировка видеокамер и устранение неисправностей по факту выхода из строя. | Ежеквартально |
| 14. | Проверка системы звукового оповещения и устранение неисправностей по факту выхода из строя. | Ежеквартально |
| 15. | Проверка системы контроля доступа и устранение неисправностей по факту выхода из строя. | Ежеквартально |
| 16. | Контроль и проверка сетевых настроек бокса управления и устранение неисправностей по факту выхода из строя. | Ежеквартально |
| 17. | Проверка работоспособности комплекса охранной сигнализации на крановом узле в целом и устранение неисправностей по факту выхода из строя. | Ежеквартально |

РЕГЛАМЕНТ

проведения техническое обслуживание пультового оборудования и программного обеспечения  комплекса охранной сигнализации.

| № п/п | Перечень работ | 2011 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Период проведения планового ТО |
| 1. | Осмотр и проверка работоспособности сервера, мониторов, принтера, источник бесперебойного питания и устранение неисправностей по факту выхода из строя. | Ежеквартально |
| 2. | Проверка системы основного и резервного питания и устранение неисправностей по факту выхода из строя. | Ежеквартально |
| 3. | Проверка и конфигурирование операционной системы и устранение неисправностей по факту выхода из строя. | Ежеквартально |
| 4. | Проверка и тестирование сетевого оборудования и устранение неисправностей по факту выхода из строя. | Ежеквартально |
| 5. | Проверка и тестирование модулей программного обеспечения и устранение неисправностей по факту выхода из строя. | Ежеквартально |
| 6. | Проверка и тестирование взаимодействия между программными модулями и устранение неисправностей по факту выхода из строя. | Ежеквартально |
| 7. | Проверка и тестирование взаимодействия программных модулей с мастер - контроллерами и устранение неисправностей по факту выхода из строя. | Ежеквартально |
| 8. | Проверка доступа всех программных модулей к Базе Данных и устранение неисправностей по факту выхода из строя. | Ежеквартально |
| 9. | Проверка и тестирование записи событий от мастер - контроллеров в Базе Данных и устранение неисправностей по факту выхода из строя. | Ежеквартально |
| 10. | Проверка и тестирование буферирования записи событий системы при отсутствии связи с Базой Данных и устранение неисправностей по факту выхода из строя. | Ежеквартально |
| 11. | Проверка свойств прав операторов при запуске программных модулей и устранение неисправностей по факту выхода из строя. | Ежеквартально |
| 12. | Перепрограммирование, проверка и тестирование работоспособности комплекса в целом и устранение неисправностей по факту выхода из строя. | Ежеквартально |

Оказываемые услуги должны выполняться в соответствии со стандартами: ГОСТ 28.001-83